# Objetivo

Establecer el procedimiento para alistamiento manual de materias primas destinadas a la preparación de mezclas físicas de fertilizantes, que permita garantizar un producto final homogéneo.

# Alcance

Aplica para todas las mezclas físicas granuladas y .

# normativIDAD

Resolución ICA No 150 de 2003.

# Procedimiento General de Alistamiento

## Verificación de la formulación

- El Jefe de Bodega elabora la Orden de Producción RC-SI ####.

- El Director Técnico de Laboratorio verifica la Orden de Producción RC-SI ####.

- El Director Técnico de Laboratorio notifica al Jefe de Bodega y al Jefe de Producción

## Elaboración/Verificación de la Secuencia de Vaciado

La Secuencia de vaciado que se presenta a continuación es una estrategia que permite hacer una premezcla de las materias primas durante el proceso de vaciado. Este mezclado adicional permite asegurar la homogeneidad de las mezclas.

- El procedimiento consiste en la adición de las materias primas por capas.

- En el caso de los Materiales en Big Bags, dividir la cantidad total requerida por tonelada en DOS PORCIONES EQUIVALENTES. Incorporar una porción, seguida por otros componentes, y posteriormente la segunda porción.

- Para los Materiales en Sacos Menores o Cantidades Reducidas, estos se mezclarán e intercalarán entre las capas de los materiales provenientes de los big bags.

- Se pueden presentar dos casos:

  - Un único componente en menor proporción

    - Para una mezcla con los siguientes 4 componentes para una tonelada métrica:

| MEZCLA FISICA TIPO A |  |
| --- | --- |
| Materia Prima 1 | 300 kg |
| Materia Prima 2 | 280 kg |
| Materia Prima 3 | 110 kg |
| Materia Prima 4 | 310 kg |

    - Las materias primas 1, 2 y 4, se dividirán en dos partes equivalentes.

    - La materia prima 3 es el componente en menor proporción. Este se distribuirá en partes equivalentes. Para el caso específico, este se dividirá en 4 partes equivalentes las cuales se distribuirán entre las fracciones de las materias primas 1, 2 y 4.

| MEZCLA FISICA TIPO A |  |
| --- | --- |
| Materia Prima 1 | 150 kg |
| Materia Prima 3 | 30 kg |
| Materia Prima 2 | 140 kg |
| Materia Prima 3 | 30 kg |
| Materia Prima 4 | 150 kg |
| Materia Prima 1 | 150 kg |
| Materia Prima 3 | 20 kg |
| Materia Prima 2 | 140 kg |
| Materia Prima 3 | 30 kg |
| Materia Prima 4 | 160 kg |

  - Varios componentes en pequeñas proporciones.

    - Para una mezcla con los siguientes componentes para una tonelada métrica:

| MEZCLA FISICA TIPO B |  |
| --- | --- |
| Materia Prima 1 | 400 kg |
| Materia Prima 2 | 50 kg |
| Materia Prima 3 | 40 kg |
| Materia Prima 4 | 20 kg |
| Materia Prima 5 | 300 kg |
| Materia Prima 6 | 10 kg |
| Materia Prima 7 | 80 kg |
| Materia Prima 8 | 100 kg |

    - Las materias primas 2, 3, 4, 6, 7 y 8 están en menor proporción que las materias primas 1 y 5.

    - La suma de los pesos las materias primas, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 es de 300 kg. Este grupo de materias primas se maneja como un solo bloque, distribuyéndose así:

| MEZCLA FISICA TIPO B |  |
| --- | --- |
| Materia Prima 1 | 200 kg |
| MP (2, 3, 4, 6, 7 y 8) | 150 kg |
| Materia Prima 5 | 150 kg |
| Materia Prima 1 | 200 kg |
| MP (2, 3, 4, 6, 7 y 8) | 150 kg |
| Materia Prima 5 | 150 kg |

- El Jefe de Producción elabora o verifica la secuencia de vaciado en el formato Secuencia de Vaciado de Materias Primas - RC-SI #####

- El Jefe de Producción entrega al Supervisor de Mezclas la Secuencia de Vaciado..

## Determinación del Número de Unidades de Muestreo (Incrementos) para Producto a Granel

Para lotes (porciones de ensayo) de hasta 5 toneladas, el número mínimo de unidades de muestreo (incrementos) es 10.

Para lotes mayores de 5 toneladas, el número de unidades de muestreo se calcula como la raíz cuadrada de 20 veces el tonelaje presente en la porción de ensayo (√(20×tonelaje)​).

Aplicando esto para los tamaños de lote de 1 a 6 toneladas:

- 1 tonelada: Mínimo 10 incrementos.

- 2 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 3 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 4 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 5 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 6 toneladas: √(20×6​)=√(120)​≈10.95. Se tomarán mínimo 11 incrementos.

## Muestreo de Producto a Granel en Almacenamiento y Tamaño de los Incremento

- División Imaginaria del Lote: Realice una división imaginaria del lote (o la porción de muestra en almacenamiento) en un número de partes aproximadamente iguales. El número de estas partes debe corresponder al número de unidades de muestreo (10 u 11) calculado en el punto anterior.

- Toma y Tamaño de Incrementos: De cada una de estas partes tome una cantidad de muestra.

- Para lograr una muestra agregada de aproximadamente 4 a 5 kg (necesaria para obtener una muestra final de 2 kg mediante cuarteo):

  - Si se toman 10 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 400 g a 500 g.

  - Si se toman 11 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 450 g a 550 g.

- Representatividad: Es crucial que, en la medida de lo posible, las partes de la porción de ensayo se definan de tal manera que se realice el muestreo a todas las partes constituyentes del lote (es decir, diferentes profundidades y ubicaciones horizontales). La NTC-ISO 8633 establece que se debe utilizar un patrón de muestreo estándar como el indicado en la Figura 1, cuando la cantidad es menor a 25 toneladas..

- Evitar Contaminación: Todos los aparatos para el muestreo deben ser de materiales que no afecten las características del fertilizante y deben estar limpios.

## Preparación de la Muestra Agregada

- Formación de la Muestra Agregada: Combine todos las muestras recolectadas (sumando un total de aproximadamente 4 a 5 kg). Mézclelas completamente para formar una muestra agregada simple. Esto se puede hacer manualmente sobre una superficie limpia o con un dispositivo adecuado.

- Almacenamiento Temporal: Si la muestra agregada no se va a reducir inmediatamente, colóquela en un contenedor hermético limpio y sellable para protegerla de la contaminación y cambios de humedad.

## Cuarteo

La muestra agregada de 4 a 5 kg debe reducirse para obtener la muestra final de 2 kg que se enviará al laboratorio. El método de cuarteo es el siguiente:

- Mezclar Bien: Extienda la muestra agregada (4-5 kg) sobre una superficie limpia, seca y plana (ej. lámina de plástico o papel grueso) y mézclela a conciencia revolviendo y apilándola varias veces.

- Formar una Pila Cónica y Aplanarla: Amontone todo el fertilizante en forma de cono. Aplane la cima del cono cuidadosamente para formar una torta circular o cuadrada, plana y de grosor lo más uniforme posible.

- Dividir en Cuartos: Use un objeto de borde recto y limpio (ej. una regla, el borde de una pala delgada y limpia) para trazar dos líneas perpendiculares que se crucen en el centro de la pila, dividiéndola en cuatro cuartos aproximadamente iguales.

- Descartar Cuartos Opuestos: Elija dos cuartos que estén diagonalmente opuestos y retírelos completamente, incluyendo cualquier polvo fino.

- Combinar los Cuartos Restantes: Junte los dos cuartos que quedaron. Esta es su muestra reducida.

- Una vez obtenida la muestra final de aproximadamente 2 kg, colóquela en un recipiente limpio, seco, hermético (para evitar cambios de humedad) y etiquételo correctamente con toda la información relevante para su custodia en laboratorio.

# Control de cambios

| Versión | Detalle de la actualización | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 00 | Creación del documento | 12 de junio de 2025 |