# Objetivo

Establecer el procedimiento para la toma de muestra representativa de fertilizante a sólido, para su posterior verificación mediante análisis de laboratorio.

# Alcance

Aplica para toda materia prima y producto terminado granulado.

# normativIDAD

NTC-ISO 8633 "Fertilizantes sólidos. Método de muestreo simple para lotes pequeños"

Resolución ICA No 150 de 2003.

# Definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la NTC-ISO 8633.

# PROCEDIMIENTO

## Determinación del Número de Unidades de Muestreo (Incrementos) para Producto a Granel

Para lotes (porciones de ensayo) de hasta 5 toneladas, el número mínimo de unidades de muestreo (incrementos) es 10.

Para lotes mayores de 5 toneladas, el número de unidades de muestreo se calcula como la raíz cuadrada de 20 veces el tonelaje presente en la porción de ensayo (√(20×tonelaje)​).

Aplicando esto para los tamaños de lote de 1 a 6 toneladas:

- 1 tonelada: Mínimo 10 incrementos.

- 2 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 3 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 4 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 5 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 6 toneladas: √(20×6​)=√(120)​≈10.95. Se tomarán mínimo 11 incrementos.

## Muestreo de Producto a Granel en Almacenamiento y Tamaño de los Incremento

- División Imaginaria del Lote: Realice una división imaginaria del lote (o la porción de muestra en almacenamiento) en un número de partes aproximadamente iguales. El número de estas partes debe corresponder al número de unidades de muestreo (10 u 11) calculado en el punto anterior.

- Toma y Tamaño de Incrementos: De cada una de estas partes tome una cantidad de muestra.

- Para lograr una muestra agregada de aproximadamente 4 a 5 kg (necesaria para obtener una muestra final de 2 kg mediante cuarteo):

  - Si se toman 10 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 400 g a 500 g.

  - Si se toman 11 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 450 g a 550 g.

- Representatividad: Es crucial que, en la medida de lo posible, las partes de la porción de ensayo se definan de tal manera que se realice el muestreo a todas las partes constituyentes del lote (es decir, diferentes profundidades y ubicaciones horizontales). La NTC-ISO 8633 establece que se debe utilizar un patrón de muestreo estándar como el indicado en la Figura 1, cuando la cantidad es menor a 25 toneladas..

- Evitar Contaminación: Todos los aparatos para el muestreo deben ser de materiales que no afecten las características del fertilizante y deben estar limpios.

## Preparación de la Muestra Agregada

- Formación de la Muestra Agregada: Combine todos las muestras recolectadas (sumando un total de aproximadamente 4 a 5 kg). Mézclelas completamente para formar una muestra agregada simple. Esto se puede hacer manualmente sobre una superficie limpia o con un dispositivo adecuado.

- Almacenamiento Temporal: Si la muestra agregada no se va a reducir inmediatamente, colóquela en un contenedor hermético limpio y sellable para protegerla de la contaminación y cambios de humedad.

## Cuarteo

La muestra agregada de 4 a 5 kg debe reducirse para obtener la muestra final de 2 kg que se enviará al laboratorio. El método de cuarteo es el siguiente:

- Mezclar Bien: Extienda la muestra agregada (4-5 kg) sobre una superficie limpia, seca y plana (ej. lámina de plástico o papel grueso) y mézclela a conciencia revolviendo y apilándola varias veces.

- Formar una Pila Cónica y Aplanarla: Amontone todo el fertilizante en forma de cono. Aplane la cima del cono cuidadosamente para formar una torta circular o cuadrada, plana y de grosor lo más uniforme posible.

- Dividir en Cuartos: Use un objeto de borde recto y limpio (ej. una regla, el borde de una pala delgada y limpia) para trazar dos líneas perpendiculares que se crucen en el centro de la pila, dividiéndola en cuatro cuartos aproximadamente iguales.

- Descartar Cuartos Opuestos: Elija dos cuartos que estén diagonalmente opuestos y retírelos completamente, incluyendo cualquier polvo fino.

- Combinar los Cuartos Restantes: Junte los dos cuartos que quedaron. Esta es su muestra reducida.

- Una vez obtenida la muestra final de aproximadamente 2 kg, colóquela en un recipiente limpio, seco, hermético (para evitar cambios de humedad) y etiquételo correctamente con toda la información relevante para su custodia en laboratorio.

# Control de cambios

| Versión | Detalle de la actualización | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 00 | Creación del documento | 12 de junio de 2025 |