## Alistamiento de Materias Primas para Mezclas Físicas de Fertilizantes

Fecha: 13 de mayo de 2025

Este informe describe el procedimiento para el alistamiento manual de materias primas destinadas a la preparación de mezclas físicas de fertilizantes, detallando las cantidades por tonelada y el orden de adición de cada componente. Adicionalmente, se incluye una guía actualizada para el muestreo de fertilizante sólido a granel en almacenamiento, esencial para el control de calidad, basada en la norma NTC-ISO 8633, y ajustada para obtener una muestra final de laboratorio de 2 kg.

### 1. Procedimiento General de Alistamiento

El proceso de alistamiento manual de materias primas es un paso crítico para asegurar la calidad y la composición correcta de la mezcla física de fertilizante. Se deben seguir los siguientes pasos:

- Verificación de la Fórmula: Antes de iniciar, confirme la fórmula específica de la mezcla física de fertilizante que se va a preparar.

- Consulta el Formato de Alistamiento: Refiérase al formato ORDEN ALISTAMIENTO MP para la fórmula seleccionada. Esta tabla especifica el orden y la cantidad de cada materia prima por tonelada de producto final.

- Pesaje de Materias Primas: Utilizando una báscula calibrada, pese cuidadosamente cada materia prima según la cantidad indicada para una tonelada de producción, siguiendo estrictamente el orden de alistamiento especificado.

- Disposición para la Mezcla: Una vez pesadas, las materias primas deben ser dispuestas de manera ordenada para facilitar su incorporación al proceso de mezclado.

- Muestreo para Control de Calidad: Antes o durante el proceso de alistamiento, es recomendable realizar un muestreo de las materias primas a granel para verificar su calidad, siguiendo la guía de muestreo detallada en la sección 3 de este informe.

### 2. Órdenes de Alistamiento de Materias Primas por Tonelada

A continuación, se detalla la cantidad de materia prima requerida por tonelada para diferentes fórmulas de fertilizantes,

| MF 17-6-18-2-1 |  |
| --- | --- |
| MATERIA PRIMA | kg/ton |
| UREA | 300 |
| KCL | 280 |
| NUCLEO 4 | 310 |
| MAP | 110 |
| MF 15-15-15 |  |
| MATERIA PRIMA | kg/ton |
| UREA | 180 |
| KCL | 230 |
| NUCLEO 4 | 290 |
| DAP | 300 |
| MF 18-18-18 |  |
| MATERIA PRIMA | kg/ton |
| UREA | 230 |
| KCL | 280 |
| NUCLEO 4 | 140 |
| DAP | 350 |
| MF 25-4-24 |  |
| MATERIA PRIMA | kg/ton |
| UREA | 460 |
| KCL | 360 |
| NUCLEO 4 | 100 |
| DAP | 80 |

Nota: Las cantidades están expresadas en kilogramos por tonelada de mezcla física a producir.

Para asegurar un mezclado más homogéneo, las materias primas se disponen por capas alternadas. Los productos en bigbag se dividen en 2 partes iguales, y se alternan. Por su parte, las materias primas en sacos y/o en menor proporción se disponen intercalados entre los productos que vienen en bigbag.

Para cada una de las mezclas, se presentan los diferentes órdenes de alistamiento, así como la cantidad de producto por tonelada.

| MF 17-6-18-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Producto | ORDEN DE ALISTAMIENTO x TON |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UREA | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 2 | MAP | 27.5 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 |
| 3 | KCL | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
| 4 | MAP | 27.5 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 |
| 5 | NUCLEO 4 | 155 | 310 | 465 | 620 | 775 | 930 |
| 6 | UREA | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 7 | MAP | 27.5 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 |
| 8 | KCL | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
| 9 | MAP | 27.5 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 |
| 10 | NUCLEO 4 | 155 | 310 | 465 | 620 | 775 | 930 |

| MF 15-15-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Producto | ORDEN DE ALISTAMIENTO x TON |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DAP | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 2 | UREA | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
| 3 | KCL | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 |
| 4 | UREA | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
| 5 | NUCLEO 4 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 |
| 6 | DAP | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 7 | UREA | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
| 8 | KCL | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 |
| 9 | UREA | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 |
| 10 | NUCLEO 4 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 |

| MF 18-18-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Producto | ORDEN DE ALISTAMIENTO x TON |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UREA | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 |
| 2 | NUCLEO 4 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
| 3 | KCL | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
| 4 | NUCLEO 4 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
| 5 | DAP | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 |
| 6 | UREA | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 |
| 7 | NUCLEO 4 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
| 8 | KCL | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 |
| 9 | NUCLEO 4 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
| 10 | DAP | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 |

| MF 25-4-24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden | Producto | ORDEN DE ALISTAMIENTO x TON |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | UREA | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 |
| 2 | DAP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 3 | KCL | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
| 4 | DAP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 5 | NUCLEO 4 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 6 | UREA | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 |
| 7 | DAP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 8 | KCL | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
| 9 | DAP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 10 | NUCLEO 4 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

De está manera, no solamente se obtiene un premezclado de las materias primas, sino que también se asegura una mejor distribución de los productos en menor cantidad ya que las dos capas siempre estan intercaladas entre los componentes mayoritarios.

### 3. Guía de Muestreo de Fertilizante Sólido a Granel en Almacenamiento

Una vez obtenida la mezcla, se procede a realizar el muestreo para obtener una porción pequeña pero representativa del fertilizante de todo el lote para verificar su calidad. Esta guía se basa en la norma NTC-ISO 8633 "Fertilizantes sólidos. Método de muestreo simple para lotes pequeños". La muestra final para envío al laboratorio será de 2 kg.

#### A. Determinación del Número de Unidades de Muestreo (Incrementos) para Producto a Granel

Según la sección 6.2 de la NTC-ISO 8633:

- Para lotes (porciones de ensayo) de hasta 5 toneladas, el número mínimo de unidades de muestreo (incrementos) es 10.

- Para lotes mayores de 5 toneladas, el número de unidades de muestreo se calcula como la raíz cuadrada de 20 veces el tonelaje presente en la porción de ensayo (√(20×tonelaje)​).

Aplicando esto para los tamaños de lote de 1 a 6 toneladas:

- 1 tonelada: Mínimo 10 incrementos.

- 2 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 3 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 4 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 5 toneladas: Mínimo 10 incrementos.

- 6 toneladas: √(20×6​)=√(120)​≈10.95. Se tomarán mínimo 11 incrementos.

#### B. Muestreo de Producto a Granel en Almacenamiento y Tamaño de los Incrementos

Según la sección 7.3 de la NTC-ISO 8633:

- División Imaginaria del Lote: Realice una división imaginaria del lote (o la porción de muestra en almacenamiento) en un número de partes aproximadamente iguales. El número de estas partes debe corresponder al número de unidades de muestreo (10 u 11) calculado en el punto anterior (3.A).

- Toma y Tamaño de Incrementos: De cada una de estas partes tome una cantidad de muestra.

  - Para lograr una muestra agregada de aproximadamente 4 a 5 kg (necesaria para obtener una muestra final de 2 kg mediante cuarteo):

    - Si se toman 10 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 400 g a 500 g.

    - Si se toman 11 incrementos, cada incremento deberá ser de aproximadamente 450 g a 550 g.

- Representatividad: Es crucial que, en la medida de lo posible, las partes de la porción de ensayo se definan de tal manera que se realice el muestreo a todas las partes constituyentes del lote (es decir, diferentes profundidades y ubicaciones horizontales). La NTC-ISO 8633 establece que se deb utilizar un patrón de muestreo estándar como el indicado en la Figura 1, cuando la cantidad es menor a 25 toneladas..

- Evitar Contaminación: Todos los aparatos para el muestreo deben ser de materiales que no afecten las características del fertilizante y deben estar limpios.

#### C. Preparación de la Muestra Agregada

- Formación de la Muestra Agregada: Combine todos las muestras recolectadas (sumando un total de aproximadamente 4 a 5 kg). Mézclelas completamente para formar una muestra agregada simple. Esto se puede hacer manualmente sobre una superficie limpia o con un dispositivo adecuado.

- Almacenamiento Temporal: Si la muestra agregada no se va a reducir inmediatamente, colóquela en un contenedor hermético limpio y cerrable para protegerla de la contaminación y cambios de humedad.

#### D. Cuarteo

La muestra agregada de 4 a 5 kg debe reducirse para obtener la muestra final de 2 kg que se enviará al laboratorio. La norma NTC-ISO 8633 refiere a la ISO 7742 para la reducción de muestras. El método de cuarteo es el siguiente:

- Mezclar Bien: Extienda la muestra agregada (4-5 kg) sobre una superficie limpia, seca y plana (ej. lámina de plástico o papel grueso) y mézclela a conciencia revolviendo y apilándola varias veces.

- Formar una Pila Cónica y Aplanarla: Amontone todo el fertilizante en forma de cono. Aplane la cima del cono cuidadosamente para formar una torta circular o cuadrada, plana y de grosor lo más uniforme posible.

- Dividir en Cuartos: Use un objeto de borde recto y limpio (ej. una regla, el borde de una pala delgada y limpia) para trazar dos líneas perpendiculares que se crucen en el centro de la pila, dividiéndola en cuatro cuartos aproximadamente iguales.

- Descartar Cuartos Opuestos: Elija dos cuartos que estén diagonalmente opuestos y retírelos completamente, incluyendo cualquier polvo fino.

- Combinar los Cuartos Restantes: Junte los dos cuartos que quedaron. Esta es su muestra reducida.

  - Si la muestra agregada inicial era de aproximadamente 4 kg, esta primera reducción le dará una muestra de aproximadamente 2 kg. Esta sería su muestra final para el laboratorio.

  - Si la muestra agregada inicial era de aproximadamente 5 kg, esta primera reducción le dará una muestra de aproximadamente 2.5 kg.

- Repetir si es Necesario:

Consideraciones Clave para el Cuarteo:

- Limpieza Absoluta: Es fundamental trabajar sobre una superficie limpia y con herramientas limpias en todo momento para evitar la contaminación.

- Mezcla Exhaustiva: Mezclar bien la muestra antes de cada división es crucial para asegurar que la muestra reducida siga siendo representativa de la muestra de la cual se parte.

Una vez obtenida la muestra final de aproximadamente 2 kg, colóquela en un recipiente limpio, seco, hermético (para evitar cambios de humedad) y etiquételo correctamente con toda la información relevante para su custodia en laboratorio.

Este procedimiento de mezclado, logra una distribución uniforme de todos los componentes:

Distribución Inicial Mejorada (Formación de Capas): Al añadir los componentes en porciones más pequeñas e intercaladas, se logra que los diferentes gránulos de las materias primas estén en proximidad desde el inicio. Esto facilita que se dispersen de manera más uniforme durante el mezclado manual.

Reducción de la Segregación: Las materias primas pueden tener diferentes tamaños de partícula y densidades. Añadir los componentes en porciones más pequeñas e intercaladas minimiza la oportunidad de que se formen cúmulos de un solo material, contrarrestando la tendencia a la segregación.

Facilitación del Proceso de Mezclado Manual: Cuando los materiales ya están pre-distribuidos en capas, el esfuerzo físico del mezclado manual se vuelve más efectivo. Cada movimiento de mezcla tiene mayor probabilidad de combinar los diferentes tipos de partículas.

Prevención de "Puntos Calientes" o "Puntos Fríos": El intercalado sistemático asegura una dispersión más equitativa de cada materia prima, disminuyendo el riesgo de concentraciones desiguales de nutrientes en la mezcla final.