AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

NOMBRE DEL PRODUCTO: AZUFRE SOLIDO

FORMULA QUIMICA: S

SINONIMOS: Flor de Azufre, Azufre Industrial, Brimstone

NUMERO NACIONES UNIDAD (UN): 1350

CONCENTRACION: 99,99%

1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS

Se recomienda su uso de acuerdo a la información vinculada en la ficha técnica

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA SEGÚN SGA

Sólido Inflamable (Categoría 2)

Irritación Cutánea (Categoría 2)

Irritación Ocular (Categoría 2B)

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictograma

Palabra de Advertencia: ATENCIÓN

| INDICACIONES DE PELIGRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicación del Peligro | Clase del Peligro | Categoría del Peligro |
| H228 | Sólido Inflamable | 2 |
| H315 | Provoca irritación cutánea | 2 |
| H320 | Provoca irritación ocular | 2 |

AZUFRE MALLA 100

| INDICACIONES DE PELIGRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Consejo de Prudencia – Prevención | Clase de Peligro |
| P210 | Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de Ignición. No fumar. | Sólido Inflamable |
| P264 | Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. | Provoca irritación cutánea |
| P280 | Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. | Provoca irritación Ocular |
| Código | Consejo de Prudencia – Prevención | Clase de Peligro |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. | Provoca irritación Ocular |
| P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. | Provoca irritación cutánea |
| P370 + P378 | - En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO2) para la extinción. | Sólido Inflamable |

2.2 OTROS PELIGROS

Ninguno

SECCIÓN 3 – COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIA

Azufre 99.9% CAS: 7704-34-9 Etiquetado CE: 231-722-6 (No. EINECS) – Directiva 2001 – 59 CE Fórmula Molecular: S Estado Físico: Sólido Granulometrías: Mallas 100/325/400 Y GRANULAR Apariencia: Polvo de color amarillo verdoso

3.2 MEZCLA

No Aplica

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 4 – PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 20 minutos, levantar y separar los parpados para la remoción del químico, si la irritación persiste repetir el lavado. Si tiene lentes de contacto quíteselos después de 5 minutos y continúe con el lavado. Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la zona contaminada con abundante agua y jabón, durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar. Ingestión: Lavar la boca con agua, si esta consiente suministrar abundante agua. No Inducir al vómito, si este ocurre espontáneamente, coloque a la victima de costado para reducir el riesgo de aspiración. Inhalación: Trasladar al aire fresco. Efectuar respiración artificial o suministrar oxígeno en caso de requerirlo. Mantener a la víctima abrigada y en reposo.

4.2 PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS AGUDOS Y RETARDADOS Inhalación: Puede causar irritación de las vías aéreas, tos y dificultad respiratoria. Contacto con la piel: provoca irritación. Contacto con los ojos: puede causar irritación moderada. Ingestión: puede provocar vómitos, salivación, adormecimiento, temblores y dificultad respiratoria.

4.3 INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE Ninguno

SECCIÓN 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIDAS DE EXTINCIÓN En conatos o al inicio del incendio utilizar Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2), espuma o agua en forma de roció o niebla. Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Alejar los contenedores si es posible y enfriarlos con abundante agua aun después que el fuego haya sido apagado y dar aviso a las autoridades.

5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA El Azufre puede acumular cargas estáticas que pueden producir una descarga eléctrica que ocasione fuego. En caso de incendio pueden formarse óxidos de azufre (SOx)

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Use los elementos de protección personal y el vestuario adecuado para la extinción del fuego, realice el control del fuego desde una distancia razonable, tomando las precauciones necesarias y portando la protección respiratoria adecuada para el tipo de gases emanados.

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición, no adicionar agua en chorro sobre la sustancia. Construir diques y evitar que el vertido ingrese a las alcantarillas. Absorber o barrer cuidadosamente el producto derramado para evitar la formación de polvo. Recoger y depositar en contenedores limpios y secos. Lavar con abundante agua.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE Contenga el producto derramado para evitar su dispersión en el ambiente, evite que éste llegue a cursos de agua superficiales o que puedan causar contaminación del agua subterránea. Prevenga el ingreso del producto en vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

6.1 METODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA Recoger el producto con pala y depositarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar evitando la dispersión del polvo en el ambiente para ello puede ser necesario humedecerlo ligeramente. Limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo peligroso obedeciendo a la normatividad aplicable en la materia.

SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA Se prohíbe comer, beber o fumar durante la manipulación del producto o en lugares donde se lleve a cabo su procesamiento o almacenamiento. Usar de manera adecuada todos los elementos de protección personal y disponer de duchas y lavaojos de emergencia.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES Almacenar en un lugar seco, ventilado y lejos de fuentes de ignición. No fumar ni realizar actividades que supongan la generación de chispas en el lugar de almacenamiento del producto. En las zonas de almacenamiento se debe disponer de los siguientes pictogramas:

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARAMETROS DE CONTROL Sin información.

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Usar de forma correcta y permanente todos los elementos de protección personal (Vestuario, gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad, máscaras respiratorias y faciales) prestar especial atención en que estas últimas tengan la capacidad de retener material particulado y gases resultantes de la descomposición del azufre. Adoptar mecánicas para la recolección de polvos en suspensión. Mantener las áreas de procesamiento y almacenamiento debidamente ventiladas.

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS BÁSICAS Apariencia: Polvos o cristales amarillo verdosos Olor: Olor característico a huevo podrido PH: 7.2 Punto de ebullición: 445°C Presión de vapor: <0,001033 Temperatura auto ignición: 232°C Gravedad específica: 1.8@120°C Temperatura de fusión: 119°C Temperatura de ebullición: 444°C Punto de inflamación: 188°C – 207°C Solubilidad en agua: No es soluble en agua, maderablemente soluble en alcohol y muy soluble en benceno.

9.2 INFORMACIÓN ADICIONAL Otras especificaciones Pureza: 99.99% Humedad: Max 0.30% Materia Orgánica: Max 0.030% Cenizas: Max 0.01 Hierro: Max 10 mg/kg

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD El material no reacciona de manera peligrosa.

10.2 ESTABILIDAD QUIMICA Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenaje. La temperatura de transición está sobre 95°C (conversión lenta) entre las formas cristalinas alfa y beta.

10.3 POSIBILIDADES DE REACCIONES PELIGROSAS Polimerización peligrosa: ninguna

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE Evitar su exposición a altas temperaturas, descargas eléctricas, presión, choques, vibraciones o cercanía a fuentes de ignición.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES Materiales oxidantes

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS Por calentamiento puede provocar la formación de vapores tóxicos como el óxido de azufre y el sulfuro de hidrogeno.

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLOGICOS Carcinogenicidad: A nivel de carcinogenicidad no está listado por las instituciones de higiene (ACGIH, EPA, IARC, NIOSH, NTP u OSHA). Efectos agudos: Inhalación: Puede causar irritación en las vías aéreas, tis y dificultad respiratoria Contacto con la piel: Puede provocar irritación Contacto con los ojos: Puede causar irritación moderada Ingestión: Puede provocar vómitos y salivación

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

12.1 TOXICIDAD No se clasifica como un elemento peligroso para el medio ambiente acuático.

12.2 PROCESOS DE DEGRADACIÓN No se disponen datos

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN No se disponen datos

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO No se disponen datos

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB No se disponen datos

12.6 OTROS EFECTOS ADVERSOS Se debe evitar su liberación al medio ambiente

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Los desechos resultantes de la manipulación del azufre deben ser dispuestos como residuo peligroso y de acuerdo a la normatividad local, regional, nacional o internacional que le aplique al lugar donde se genere el residuo. Los residuos de azufre no deben ser arrojados en cañerías o desagües. Los empaques constituyen un residuo peligroso y no deben ser utilizados para el almacenamiento de otros productos para consumo humano.

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Los desechos resultantes de la manipulación del azufre deben ser dispuestos como residuo peligroso y de acuerdo a la normatividad local, regional, nacional o internacional que le aplique al lugar donde se genere el residuo. Los residuos de azufre no deben ser arrojados en cañerías o desagües. Los empaques constituyen un residuo peligroso y no deben ser utilizados para el almacenamiento de otros productos para consumo humano.

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE Nombre para el transporte: Azufre Código Naciones Unidas (UN): 1350 Clase de peligro: 4.1 Grupo de embalaje: III (Grado menor de peligrosidad) Código de riesgo: 40 Estiba y Segregación: Categoria A

AZUFRE MALLA 100

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

14.2 TRANSPORTE AEREO Nombre para el embarque: Azufre Código Naciones Unidas (UN): 1350 Clase de peligro: 4.1 Grupo de embalaje: III (Grado menor de peligrosidad) Instrucciones para aviones pasajeros y carga: Y443, 10Kg / 446, 25 Kg Instrucciones para aviones de carga: 449, 100 Kg

14.3 TRANSPORTE MARITIMO Nombre para el transporte: Azufre Código Naciones Unidas (UN): 1350 Clase de peligro: 4.1 Grupo de embalaje: III (Grado menor de peligrosidad) EMS: F-A; S-G Estiba y segregación: Categoria A Contaminante marino: No Nombre documentación de transporte: UN1350, SULPHUR, 4.1, III

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE). Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

SECCIÓN 16 – OTRAS INORMACIONES

16.1 ABREVIATURAS Y ACRONIMOS CAS: Servicio de resúmenes químicos IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ACGIH: American Conference of Govemmental INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo DL50: Dosis Letal Media CL50: Concentración Letal Media

16.2 PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y FUENTES DE DATOS Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias. Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias. Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta edición revisada, 2015 (SGA 2015). International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.

AZUFRE MALLA 100

16. OTRA INFORMACIÓN

La información proporcionada en esta Hoja de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. CALFERQUIM SAS, GARANTIZA QUE ES FIEL COPIA DE LA HOJA DE SEGURIDAD ORIGINAL DEL PROVEEDOR..