# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: TOMA DE MUESTRA DE MEZCLAS FISICAS

| CODIGO | VERSION | VIGENCIA | PROXIMA REVISION |

|---|---|---|---|

| POE-3.13A | 01 | 2026-02-18 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Estandarizar la toma de muestras de mezclas fisicas de fertilizantes en presentacion en sacos y a granel, para obtener una muestra final representativa de 2 kg para control de calidad.

## 2. ALCANCE

Aplica a todos los lotes de mezcla fisica de producto terminado y a cualquier muestreo oficial de verificacion interna realizado por Calidad en CALFERQUIM S.A.S.

## 3. DEFINICIONES

Incremento: porcion individual tomada en un punto o unidad del lote.

Muestra compuesta: union de todos los incrementos del lote.

Cuarteo: metodo de reduccion fisica de muestra para mantener representatividad.

Muestra final: muestra reducida y rotulada, lista para analisis o custodia.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

`Instructivo_Sacos.docx`

`Instructivo_Granel.docx`

`SGC_CALFERQUIM/03_Procedimientos/3.13_Muestreo_Control_Calidad/POE/POE_3.13_Muestreo_Control_Calidad_V1.md`

`SGC_CALFERQUIM/03_Procedimientos/3.13_Muestreo_Control_Calidad/Formatos/Formato_Control_Muestreo_V1.csv`

`SGC_CALFERQUIM/03_Procedimientos/3.13_Muestreo_Control_Calidad/Registros/Registro_Muestreo_V1.csv`

## 5. RESPONSABILIDADES

Analista de Calidad: ejecutar toma de muestra, cuarteo, rotulado y registro.

Jefe de Calidad: verificar representatividad, revisar registros y autorizar envio.

Operacion/Bodega: facilitar acceso seguro al lote e identificacion de unidades o secciones.

## 6. MATERIALES Y EQUIPOS

Sonda y/o pala de muestreo limpia y seca.

Balde limpio y seco para muestra compuesta.

Lona o plastico limpio para cuarteo.

Bolsas hermeticas resistentes para muestra final.

Etiqueta de identificacion.

Elementos de proteccion personal requeridos para el area.

## 7. CONDICIONES PREVIAS

Confirmar codigo de producto, numero de lote y cantidad total del lote.

Verificar que no exista contaminacion visible del area o de herramientas.

No reutilizar bolsas de muestra.

Registrar inicio de actividad en `Formato_Control_Muestreo_V1.csv`.

## 8. PROCEDIMIENTO

### 8.1 Metodo A - Muestreo de mezcla fisica en sacos

Contar y numerar todos los sacos del lote.

Definir numero de sacos a muestrear segun la tabla 1.

Seleccionar los sacos al azar sin sesgo (numeros aleatorios o seleccion ciega).

Tomar de cada saco seleccionado entre 400 g y 500 g:

Con sonda: introducir en diagonal con el saco en posicion horizontal.

Con pala: mezclar contenido extraido en superficie limpia y tomar incremento.

Depositar cada incremento en el balde hasta completar muestra compuesta de aproximadamente 5 kg.

Tabla 1. Numero minimo de sacos a muestrear por lote

| Cantidad de sacos en lote | Sacos a muestrear |

|---|---|

| 1 a 10 | Todos |

| 11 a 100 | 10 |

| 101 a 150 | 12 |

| 151 a 200 | 14 |

| 201 a 260 | 16 |

| 261 a 330 | 18 |

| 331 a 400 | 20 |

| Mas de 400 | 20 |

### 8.2 Metodo B - Muestreo de mezcla fisica a granel

Determinar tamano del lote en toneladas metricas (TM).

Definir numero de secciones/incrementos segun la tabla 2.

Dividir mentalmente el lote en secciones equivalentes segun el numero de incrementos.

En cada seccion, tomar incremento de aproximadamente 500 g variando profundidad (superficie, medio y fondo).

Seguir recorrido continuo por todo el lote para cubrir todas las secciones sin repetir zonas.

Depositar incrementos en el balde hasta completar muestra compuesta de aproximadamente 5 kg.

Tabla 2. Numero de incrementos para lotes a granel

| Tamano de lote (TM) | No. incrementos |

|---|---|

| 1 a 5 | 10 |

| 6 | 11 |

| 7 | 12 |

| 8 | 13 |

| 9 | 14 |

| 10 a 11 | 15 |

| 12 | 16 |

| 13 a 14 | 17 |

| 15 a 16 | 18 |

| 17 a 18 | 19 |

| 19 a 20 | 20 |

| Mas de 20 | Minimo 20, definir ampliacion por criterio de Calidad |

### 8.3 Reduccion de muestra por cuarteo (aplica a ambos metodos)

Vaciar la muestra compuesta sobre lona limpia.

Mezclar completamente formando pila y revolviendo varias veces.

Formar cono y aplanar hasta obtener una torta circular.

Dividir en cuatro partes iguales.

Eliminar dos partes opuestas en diagonal.

Repetir mezcla y cuarteo si es necesario hasta obtener muestra final de 2 kg.

### 8.4 Empaque, rotulado y entrega

Empacar la muestra final en bolsa hermetica limpia y sellar.

Rotular como minimo con:

Producto.

Lote.

Cantidad de muestra.

Fecha y hora de toma.

Nombre y firma de quien toma la muestra.

Registrar cierre de actividad en `Formato_Control_Muestreo_V1.csv`.

Entregar muestra al responsable de Calidad para analisis/custodia.

Consolidar resultados posteriores en `Registro_Muestreo_V1.csv`.

## 9. CRITERIOS DE ACEPTACION DE MUESTRA

Muestra final de 2 kg (+/- 5%).

Muestra compuesta obtenida con cobertura completa de sacos o secciones definidas.

Envase de muestra integro, limpio, hermetico y sin fugas.

Rotulo completo y legible.

Registro diligenciado en formato vigente.

## 10. MANEJO DE DESVIACIONES

Masa final insuficiente: repetir cuarteo desde muestra compuesta o tomar incrementos adicionales.

Contaminacion visible: descartar muestra y repetir toma con utensilios limpios.

Error de rotulado: bloquear envio, corregir y dejar trazabilidad de correccion en observaciones.

Cobertura incompleta de sacos/secciones: rehacer toma para completar representatividad.

Falla de empaque o fuga: reenvasar en bolsa nueva y registrar novedad.

## 11. REGISTROS ASOCIADOS

`Formato_Control_Muestreo_V1.csv`

`Registro_Muestreo_V1.csv`

## 12. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |

|---|---|---|

| 01 | 2026-02-18 | Emision inicial consolidada de instructivos de muestreo en sacos y granel, sin uso de diagramas. |