# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CONTRAMUESTRAS

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |





CGC-POE-3.14 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Garantizar la disponibilidad de una muestra de retención (contramuestra) representativa de cada lote comercializado, debidamente identificada y almacenada bajo condiciones controladas, para permitir la repetición de análisis en caso de reclamos, investigaciones técnicas o requerimientos de la autoridad competente (ICA).

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al 100% de los lotes de Producto Terminado liberados por CALFERQUIM S.A.S., así como a las materias primas críticas que requieran custodia.

## 3. DEFINICIONES

- Contramuestra (Muestra de Retención): Cantidad de material reservado del mismo lote del producto distribuido, tomado de tal manera que sea estadísticamente representativo.

- Custodia: Control estricto de acceso y manipulación para asegurar que la muestra no ha sido alterada desde su toma.

- Vida Útil: Periodo durante el cual el producto mantiene sus especificaciones de calidad bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo I-B, Pilar 6 “Almacenamiento de Contramuestras”.

- Resolución 150 de 2003: Artículo 14 (Control de Calidad).

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

El área de contramuestras es una zona restringida. Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado o la extracción de muestras sin la firma del Jefe de Calidad. Las condiciones de almacenamiento (Temperatura y Humedad) deben monitorearse y registrarse diariamente para demostrar que las muestras no se han degradado por causas ambientales.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS (Estilo Opus)

### 5.1. Jefe de Control de Calidad

- Debe asegurar que la contramuestra se tome del producto final envasado para incluir el efecto del proceso de envase.

- Es responsable de la custodia física de la llave del archivo de muestras (Muestroteca).

- Tiene la autoridad para desechar las muestras una vez cumplido su tiempo de retención legal, previa acta de destrucción.

### 5.2. Analista de Laboratorio

- Debe verificar que el envase de la contramuestra sea hermético e inerte (vidrio ámbar o polietileno de alta densidad) para evitar alteraciones.

## 6. PROCEDIMIENTO (Estilo GLM-4.7)

### 6.1. Toma de Muestra

- ANALISTA: Tomar aleatoriamente unidades del principio, medio y fin del proceso de envasado (POE 3.10).

- ANALISTA: Componer una muestra final de mínimo 500 gramos (o cantidad suficiente para 3 análisis completos).

- ANALISTA: Envasar la muestra en recipiente definitivo y cerrar con precinto de seguridad.

### 6.2. Identificación y Registro

- ANALISTA: Diligenciar el rótulo de identificación (Anexo 1) con:

  - Nombre del Producto.

  - Número de Lote.

  - Fecha de Fabricación y Vencimiento.

  - Firma del responsable de toma.

- ANALISTA: Registrar el ingreso en el Formato_Control_Contramuestras_V1.csv.

### 6.3. Almacenamiento y Custodia

- CALIDAD: Ubicar la muestra en el estante correspondiente de la Muestroteca.

  - Condiciones: Temperatura < 30°C, Humedad Relativa < 70%, Protegido de luz directa.

- CALIDAD: Actualizar el inventario físico (Matriz de Ubicación - Anexo 2).

### 6.4. Retención y Disposición Final

- CALIDAD: Retener la muestra por un periodo de Vida Útil + 1 Año (Mínimo 12 meses según normativa vigente).

- CALIDAD: Revisar mensualmente el inventario para identificar muestras vencidas.

- CALIDAD: Proceder a la destrucción de las muestras vencidas según POE 3.18 (Residuos).

  - Registro: Diligenciar el Acta de Disposición de Contramuestras.

- EN CASO DE RECLAMO:

  - Retirar la muestra bajo custodia.

  - Romper el precinto en presencia de testigos.

  - Analizar y comparar resultados con el certificado original.

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN

| PARAMETRO | CRITERIO |
| --- | --- |
| Cantidad Mínima | 500 g (Sólidos) |
| Envase | Hermético, limpio, sin fugas. |
| Identificación | Rótulo completo, legible y adherido. |
| Tiempo Retención | Fecha Vencimiento + 12 Meses. |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Contramuestras_V1.csv: Log de ingreso y ubicación.

- Registro_Contramuestras_V1.csv: Acta de destrucción/salida.

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Modelo de Rótulo de Contramuestra.

- Anexo 2: Plano de Ubicación de la Muestroteca.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |