|  | HOJA DE SEGURIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALFERZINC- P |  |  |  |  |
| 1.INDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA |  |  |  |  |
| Numero Registro de venta ICA |  | 2949 |  |  |
| Tipo de producto: |  | Fertilizante para aplicación al suelo |  |  |
| Presentación: |  | Saco polipropileno 50 kg, big bag (700 a 1000 kg), a granel. |  |  |
| Número UN |  | no requiere |  |  |
| Clase UN |  | N/A |  |  |
| Riesgos NFPA 704 |  | salud: 2 |  |  |
|  |  | Inflamable: 0 |  |  |
|  |  | Reactividad: 0 |  |  |
| Nombre de la empresa |  | Calferquim S.A.S |  |  |
| Dirección |  | Calle 8 # 3-14 edificio Cámara de comercio of 803 |  |  |
| Teléfono fijo |  | 322- 277 3876 |  |  |
| Correo Electrónico |  | gorejuela@calferquim.com |  |  |
| Ciudad |  | Cali |  |  |
| País |  | Colombia |  |  |
| 2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| PARÁMETRO |  |  | CONTENIDO |  |
| % Calcio (CaO) total |  |  | 18 |  |
| % Magnesio (MgO) total |  |  | 15 |  |
| % Silicio (SiO2) total |  |  | 12 |  |
| % Azufre (S) total |  |  | 3.0 |  |
| %Zinc (Zn) total |  |  | 0.4 |  |
| 3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |
| Inhalación | Tos, estornudos e irritación leve. Las concentraciones muy altas pueden irritar el sistema respiratorio. |  |  |  |
| Ingestión | La ingestión de grandes cantidades de producto puede resultar en una obstrucción intestinal. Considerado de baja toxicidad. De igual forma se considera que sales solubles de zinc, el sulfato de zinc se puede hidrolizar en el ácido si es ingerido, genera irritaciones y quemaduras de la boca, garganta y sistema digestivo pueden ocurrir. Los síntomas como vómito, dolor de estómago, aumento del pulso sin disminución de la presión arterial, disminución de la presión arterial, edema pulmonar agudo (líquido en los pulmones), daño renal, diarrea, otros desordenes gastrointestinales y pancreatitis hemorrágica. |  |  |  |
| Piel | Puede causar piel seca, abrasiones, molestias, enrojecimiento, ardor e irritación |  |  |  |
| Ojos | lagrimeo y ligera irritación, enrojecimiento y dolor temporal. |  |  |  |
| Efectos Crónicos | Inhalación: el riesgo de sufrir lesiones depende de la duración y el nivel de exposición. Puede causar fatiga, , inflamación intestinal, diarrea, depresión del sistema nervioso central. |  |  |  |

|  | HOJA DE SEGURIDAD |
| --- | --- |
| CALFERZINC-P |  |
| 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |
| Inhalación | Trasladar al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la persona abrigada y en reposo. Buscar atención médica. |
| Ingestión | Lavar la boca con abundante agua. Si esta consiente, suministrar agua. No inducir vómito. Buscar atención médica. |
| Piel | Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica. |
| Ojos | Lavar con abundante agua, mínimo 15 min. Levantar y Separar los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica. |
| 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO |  |
| Punto de inflamación °C | N/A. |
| Temperatura de autoignición °C | N/A. |
| Límite de inflamabilidad (%V/V) | N/A. |
| Peligrosos de incendio y/o explosión | No inflamable, no combustible. |
| Medios de extInción | En general, uso de extintores de espuma química, anhídrido carbónico y/o polvo seco, de acuerdo con las características del fuego circulante. Aplicación de agua en forma de neblina. |
| Productos de la combustión | No es combustible, pero si se calienta puede desprender óxidos de azufre y zinc. |
| Precauciones para evitar incendios y/o explosión | No exponer a temperaturas elevadas. Evitar que entre en contacto con sustancias incompatibles. |
| Instrucciones para combatir el fuego | No ofrece riesgos especiales. Aislar áreas de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Utilizar equipo de protección personal. |
| 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES |  |
| 1. Precauciones individuales: Usar protección respiratoria para prevenir la inhalación del |  |
| material particulado (polvo). |  |
| 2. Precauciones para la protección del medio ambiente: No verter en desagües y ríos |  |
| 3. Método de recogida/Limpieza: Recoger el material derramado en seco. |  |

|  | HOJA DE SEGURIDAD |
| --- | --- |
| CALFERZINC-P |  |
| 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO |  |
| Manejo | Usar siempre protección personal. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar y no comer en el sitio de trabajo. Conocer donde está el equipo para la atención emergencias. Rotular los bloques o contenedores debidamente. Evitar generar polvo excesivo. |
| Almacenamiento | Lugares ventilados, frescos y secos. Separado de las sustancias incompatibles. Proteger contra el daño físico. Mantener los bloques o contenedores cerrados y debidamente rotulados. |