| SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Producto: |  |  |  | NÚCLEO CAMASI |  |  |
| Otro Medio de Identificación: |  |  |  | NÚCLEO CAMASI |  |  |
| Tipo de Producto: |  |  |  | Fertilizante Inorgánico, fuente de Calcio, Magnesio, Azufre y Silicio para aplicación al suelo en cultivos agrícolas y como complemento en la elaboración de mezclas físicas de fertilizantes agrícolas. |  |  |
| Tipo de Formulación: |  |  |  | Granulado |  |  |
| Presentación: |  |  |  | Saco polipropileno de 50 kg, Big Bag 700 a 1.000 kg y a granel. |  |  |
| Número UN |  |  |  | No requiere |  |  |
| Clase UN |  |  |  | N/A |  |  |
| Nombre de la empresa: |  |  |  | Cales y Fertilizantes Químicos S.A.S - CALFERQUIM S.A.S |  |  |
| Dirección: |  |  |  | Calle 8 #3-14 Oficina 803 Edificio Cámara de Comercio de Cali |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | (57) (2) 881 64 25 - Celular:322 277 3866 |  |  |
| Correo Electrónico: |  |  |  | gorejuela@calferquim.com |  |  |
| Ciudad: |  |  |  | Cali – Valle del Cauca |  |  |
| País: |  |  |  | Colombia |  |  |
| SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla según SGA: No clasifica. 2.2 Elementos de la Etiqueta Pictograma de Peligro: Sin pictograma. Palabra de Advertencia: Sin palabra de advertencia. Declaraciones de Peligro: No aplica. Consejos de Prudencia Prevención: No aplica. Intervención: No aplica. Almacenamiento: No aplica. 2.3 Otros Peligros: Ninguno conocido. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRRE LOS INGREDIENTES |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nombre Comercial: NÚCLEO CAMASI 3.2. Sustancia: No aplica 3.3. Mezcla: Dentro del conocimiento técnico actual de la compañía, las concentraciones empleadas de sus componentes en la mezcla, podemos asegurar que no representan riesgo o peligro alguno para la salud humana o el medio ambiente, por lo cual, la siguiente tabla se da a manera de información. Ingredientes; No. CAS; Contenido %. Kieserita; 14168-73-1; >=4 y <=6. Silicato de Magnesio; 1343-88-0; >=9 y <=11. Carbonato de Calcio; 471-34-1; >=60. Bentonita; 1302-78-9; >=25. |
| SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 Descripción de los Primeros Auxilios |  |  |  |  |  |
| Medidas Generales |  | Los primeros auxilios se deben proporcionar si la situación no implica ningún riesgo para usted, usando el equipo de protección requerido. Retirar y trasladar a la persona afectada a un lugar seguro y lejos del evento. Manténgala en posición de reposo, evitando el enfriamiento de la misma. Buscar atención médica inmediata. Llevar y mostrar la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto. Por ser un producto fertilizantes granulado se recomienda el uso de EPP |  |  |  |
| Inhalación |  | Trasladar la persona afectada a un lugar abierto y ventilado, lejos del lugar del evento. Verificar que respira sin dificultad. Mantener la persona abrigada y en reposo. En caso de malestar, buscar atención médica inmediata. Debido al producto granulado que puede contener material fino <5% (0.85 mm) de tamaño de partícula se recomienda el uso de EPP- mascarilla |  |  |  |
| Piel |  | Para suministrar primeros auxilios, se debe contar con la protección adecuada (guantes y mascarilla). Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón. Lavar la ropa y limpiar los zapatos contaminados antes de volver a usar, deseche si es necesario. En caso de irritación, buscar atención médica inmediata. |  |  |  |
| Ojos |  | Lavar inmediatamente con abundante agua, mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y en dirección al oído más próximo, o acuda al lavaojos. Si usa lentes de contacto retírelos y continúe lavando. Si se produce irritación, buscar atención médica inmediata. |  |  |  |
| Ingestión |  | No inducir al vómito si no es autorizado por personal de la salud. Lavar la boca con abundante agua. Si la persona está consciente, dar a beber varios vasos con agua, el vómito puede ocurrir espontáneamente. Nunca dar algo a ingerir por la boca a una persona inconsciente. Si persisten efectos adversos después de la ingestión, buscar atención médica inmediata |  |  |  |
| Síntomas y/o efectos agudos y retardados |  | Inhalación: No se conocen síntomas ni efectos. Ingestión: No se conocen síntomas ni efectos. Piel: No se conocen síntomas ni efectos. Ojos: No se conocen síntomas ni efectos. |  |  |  |
| Signos y Síntomas a la sobre exposición |  | No se conocen signos ni síntomas. |  |  |  |
| Nota al Médico |  | Suministrar los primeros auxilios básicos de acuerdo al producto involucrado. Dar tratamiento sintomático |  |  |  |
| SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 5.1. Medios de extinción adecuados |  | - Dióxido de Carbono (CO2). - Polvo Químico seco. - Espuma. El producto no es inflamable ni explosivo. El tipo de medio depende de las otras materias involucradas y/o comprometidas en el área de fuego |  |  |  |
| 5.2. Equipo de protección durante la extinción de incendios |  | Usar el equipo completo de extinción de incendios (Chaqueta, casco, pantalón, guantes y botas de bombero) y el equipo autónomo respiratorio de protección |  |  |  |
| 5.3. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla |  | La generación de productos de descomposición térmica o combustión que se pueden dar durante el incendio son óxidos metálicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros gases derivados de la combustión incompleta a temperaturas mayores de 1000°C - Retirar el producto del área de incendio si lo puede hacer sin ningún riesgo. - Combatir el incendio en dirección donde sopla el viento. - Enfriar los envases expuestos al fuego. - No ingresar al área de incendio sin el equipo protector completo, incluso un equipo respiratorio autónomo. - Evitar la contaminación de fuentes de aguas (ríos, arroyos, lagunas, aguas subterráneas y de drenajes) cuando requiera el uso de ésta. - Descontaminar correctamente el equipo protector para el personal y el equipo para combatir los incendios antes de volver a usarlos. - Leer cuidadosamente la hoja de seguridad de este producto. |  |  |  |
| Peligros inusuales de incendio y explosión |  | Ninguno |  |  |  |
| Productos de combustión peligrosos |  | Ninguno |  |  |  |
| Punto de inflamación |  | No inflamable |  |  |  |
| Límites de combustión (% en el aire por volumen) |  | Inferior: No aplica Superior: No aplica |  |  |  |
| SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. - Tomar las precauciones correctas en caso de derrame accidental del producto. - Usar siempre un equipo de protección adecuado para impedir cualquier contaminación de la piel, ojos y ropa, tales como guantes de nitrilo, neopreno o PVC, mascarilla con protección respiratoria, overol y botas de nitrilo antes de entrar a controlar el derrame. - El producto debe ser recogido con el equipo adecuado y depositarse en un empaque hermético para su disposición final (recuperación, procesos de filtración, depuración o incineración). - Los derrames pequeños se deben recoger con un material inerte absorbente como aserrín, arena o tierra para su posterior disposición. - Para derrames mayores, deben confinarse en medios de contención (diques de arena o tierra). 6.2. Precauciones medioambientales - Impedir y mantener el derrame alejado de fuentes de aguas (desagües, drenajes de alcantarilla, ríos, lagos o depósitos de agua superficiales y subterráneas entre otros). - Los derrames incontrolados a cuerpos de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes. 6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza - Derrames en tierra: Usar el equipo de protección personal adecuada durante la contención y limpieza del derrame. - Contención: Reducir la cantidad de polvo presente del producto en el aire. Evitar que los residuos lleguen a fuentes de aguas superficiales y subterráneas. - Limpieza: Limpiar el derrame del producto inmediatamente. Cubrir el derrame con arena, tierra o aserrín. Recoger el producto derramado en canecas plásticas limpias con tapa para su posterior disposición. Lavar el área del derrame con agua teniendo el cuidado que no llegue a fuentes de agua. - Derrames en agua: - Contención: Los derrames incontrolados a fuentes de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes. - Limpieza: Extraer el agua contaminada (si es posible) con el producto para su posterior tratamiento o disposición final, de acuerdo a la reglamentación Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Condiciones Generales: - Leer completamente esta hoja de seguridad. - Usar el producto de acuerdo a las indicaciones, recomendaciones y precauciones contenidas en ella. - Conocer de antemano dónde se encuentra el equipo para la atención de emergencias. - Rotular los bloques, estibas o contenedores del producto. - El producto se debe manejar y almacenar en sitios seguros de buena ventilación, pisos de cemento y sistema de mitigación o contención de derrames. - Aplicar las guías de buenas prácticas de almacenamiento establecidas en cada país, como también las regulaciones nacionales de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. -En comportamiento al aire libre, alta temperatura y humedad: El producto no tiene riesgo de auto descomposición, es soluble y se dañaría con la exposición de agua. No es generado con ácidos, ni hidróxidos No tiene aumento de temperatura después de que sale de planta por reacciones químicas. No es un producto inflamable, es decir no genera calor. No reacciona con el nitrato de amonio. No es un producto higroscópico. La temperatura máxima alcanzada por el producto en almacenamiento a la intemperie será la temperatura del medio ambiente -Manejo del producto en caso de Incendios, Se debe utilizar extintor tipo A, o extintores de polvo; no se puede tratar con Agua porque este generaría vapor. En el caso de incendio sea por encima de 1200°C se formarían oxido de magnesio, oxido de silicio 7.2. Condiciones de Manejo seguro: - El producto no está clasificado como peligroso. - Manejar y abrir con mucho cuidado los sitios de almacenamiento del producto (contenedor, bodegas). - Manejar el producto en áreas ventiladas adecuadamente. - Durante el manejo del producto no coma, beba o fume. - Usar los elementos de protección personal (guantes de nitrilo, neopreno o PVC, gafas o mascarilla adecuada) durante el manejo del producto. - Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. - No reutilizar los envases vacíos del producto. - Bañarse con agua y jabón después de manejar el producto, no reutilizar la ropa contaminada y lavarla por separado para no contaminar otras prendas. Ponerse ropa limpia. - Evite contaminar las fuentes de aguas superficiales y/o subterráneas cuando limpie el equipo de trabajo o elimine los desechos. 7.3. Condiciones de Almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: - Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. - Almacenar en lugares lejos de alimentos y bebidas para los seres humanos o animales. - Conservar el producto en su recipiente original, cerrado, etiquetado y en un lugar fresco y seco, protegido del sol y la lluvia, lejos de fuentes de calor o de congelación. - El almacenamiento del producto en Bigbag preferiblemente con liners interior para proteger el producto, protegerlo del agua, se puede estibar a 2- 4 bigbags de altura. -No almacenar con ácidos e hidróxidos ya que estos pueden generar descomposición. -Realizar pruebas de compatibilidad para mezclas con materia primas y fertilizantes |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Parámetros de Control Límites de exposición ocupacional: TLV-TWA (ACGIH): No disponible. CMP (Res. MTESS 295/03): No disponible. CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): No disponible TLV-STEL (ACGIH): No disponible. PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): No disponible. IDLH (NIOSH): No disponible. PNEC (agua): No disponible. PNEC (mar): No disponible. PNEC-STP: No disponible. 8.2. Controles de la exposición 8.2.1 Controles Técnicos Apropiados - En caso necesario proporcionar controles técnicos (ventilación general o local, extractores o sistemas de control de polución), con el fin de mantener las exposiciones del empleado por debajo de los limites exigidos en las normas de exposición ocupacional. - Cuando se manipula al aire libre, los controles técnicos apropiados no son necesarios. Pero si las condiciones son diferentes (efecto invernadero, reformulación de productos o envasado), se deben respetar las buenas prácticas de seguridad ocupacional. - Lavarse las manos antes del descanso y después de terminar la jornada laboral. 8.3. Medidas de protección personal para el manejo Medidas generales -El uso y manejo adecuado del producto, requiere el equipo de protección individual. Protección de los ojos y la cara: Evitar que este producto entre en sus ojos. Para el manejo se recomienda el uso de gafas de seguridad con protectores laterales o mascaras protectoras contra productos químicos. Mantener en el área de trabajo un equipo de lavado y enjuague de ojos y cuerpo (lava ojos, regadera). Protección Respiratoria: Usar el equipo de protección respiratoria cuando se está expuesto a niveles por encima del límite de exposición ocupacional. Es recomendable emplear una mascarilla que cubra toda la cara con un filtro adecuado para polvos (aprobado por NIOSH). Protección de la piel: Para evitar el contacto del producto con la piel, usar vestimenta protectora adecuada que cubra todas las partes del cuerpo (guantes de nitrilo, neopreno o PVC, botas y overol o pantalón con camisa manga larga). Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. Limpiar el equipo de protección. Después de manejar este producto báñese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Los guantes contaminados se deben desechar de acuerdo a las normas aplicables y buenas prácticas de seguridad. Medidas de precaución después del trabajo: Lavar cuidadosamente el equipo de protección personal y el equipo utilizado con solución jabonosa. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Información Básica sobre las propiedades Física-Químicas Estado Físico: Sólido Granulado Color: Grisáceo Olor: N/D Umbral olfativo: N/D pH: Neutro Punto de fusión: N/D Punto de ebullición: N/D Tasa de evaporación: N/D Punto de inflamación: No inflamable Velocidad de evaporación: N/D Inflamabilidad (sólido/gas): No Inflamable Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: N/D Presión de vapor: N/D Densidad: N/D Densidad de vapor: N/D Densidad relativa: N/D Solubilidad en agua (20 0C): N/D Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N/D Temperatura de autoignición: N/D Temperatura de descomposición: No aplica Viscosidad Cinemática: No aplica Conductividad Eléctrica (1:100): No determinada Constante de Henry (20 0C): N/D Humedad: 2.00 % % de volátiles: N/D Propiedades Explosivas: No explosiva 9.2 Otra información adicional de seguridad: Ninguna conocida. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Estabilidad química: Químicamente estable. 10.2 Reactividad: No reactivo. 10.3 Incompatibilidad: Ácidos y agentes oxidantes fuertes. 10.4 Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido. La exposición a altas temperatura puede generar productos de descomposición térmica (véase sección 5.3). 10.5 Polimerización peligrosa: No se polimeriza. 10.6 Condiciones a evitar: Ninguna condición particular que deban evitarse. 10.7 Materiales a evitar: Ninguno conocido. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |
| Toxicidad aguda: DL50: No se dispone de datos. Toxicidad dérmica: DL50: No se dispone de datos. Toxicidad por inhalación: CL50: No se dispone de datos. Sensibilización respiratoria o cutánea: No se dispone de datos Irritación de los ojos: No se conocen síntomas ni efectos. Irritación de la piel: No se conocen síntomas ni efectos. Sensibilización de la piel: No se dispone de datos. Toxicidad sub-crónica: No se dispone de datos. Toxicidad crónica: No se conocen efectos carcinogénicos, ni mutagénicos, ni teratogénico, ni toxicidad reproductiva, ni para las materias primas empleadas ni para el producto aquí descrito. Carcinogenicidad: No carcinógeno Mutagenicidad: No mutágeno Neurotoxicidad: No se dispone de datos. Efectos agudos y retardados Ingestión: No se conocen síntomas ni efectos. Inhalación: No se conocen síntomas ni efectos. Contacto con los Ojos: No se conocen síntomas ni efectos. Contacto con la piel: No se conocen síntomas ni efectos. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 12. INFORMACION ECOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre): No se dispone de datos. 12.2 Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos. 12.3 Potencial de bioacumulación: No se dispone de datos. 12.4 Movilidad en suelo: No se dispone de datos. 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se dispone de datos. 12.6 Otros efectos adversos: No se dispone de datos. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES PARA DESECHO |  |  |  |  |  |  |
| Información sobre gestión de desechos Los sobrantes del producto y envases vacíos del mismo, se deben eliminar de acuerdo a la legislación vigente del medio ambiente local. Clasificar y rotular los residuos para disponer de los mismos por medio de una empresa especializada y autorizada para su posterior tratamiento o disposición final. Eliminación de los desechos contaminados: Envases y embalajes rígidos: Realice la disposición de una manera segura de acuerdo a la legislación local, recicle si es factible. Perfore el envase para evitar su reutilización. Bolsas, sacos, envases y embalajes flexibles: Doblar el material contaminado por mitades hasta donde sea posible, colocarlo en bolsa transparente y rotulado para posterior disposición final a una empresa especializada y autorizada en manejo de residuos. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| - La hoja de seguridad debe estar en manos del transportador del producto, y deberá comunicarse en caso de derrame accidental a los teléfonos de emergencia que aparecen al inicio de esta; así mismo, deberá contar con el equipo y los elementos exigidos para la manipulación y manejo de derrames. - ESTE PRODUCTO NO ES PELIGROSO NI REPRESENTA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo). 14.1. Transporte Terrestre Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. 14.2. Transporte aéreo (ICAO/IATA) Nombre apropiado para el Embarque: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Instrucciones para aviones de carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. CRE: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. 14.3. Transporte Marítimo (IMO) Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. EMS: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Estiba y Segregación: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Contaminante Marino: NO Nombre para la documentación de transporte: CLASIFICADO COMO PRODUCTO NO PELIGROSO. |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA |  |  |  |  |  |  |
| NTC 4435 (1998-07-22) |  | NORMA TECNICA COLOMBIANA – ICONTEC Transporte de Mercancías. Hoja de Seguridad para Materiales. Preparación. |  |  |  |  |
| Ley 9 de 1979 artículo 130 (Y demás modificaciones) |  | MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA Medidas y precauciones para prevenir daños a la salud humana y animal en la importación, Fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias peligrosas. |  |  |  |  |
| Ley 55 de 1993 |  | EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA – CONVENIO CON OIT Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo y Obligaciones de los proveedores de suministrar las fichas técnicas u hojas de seguridad. |  |  |  |  |
| Decreto 1076/2015 título 6 (Y demás modificaciones) |  | SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – REPUBLICA DE COLOMBIA Reglamentación parcial para la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. |  |  |  |  |
| Decreto 1079/2015 Sección 8 (Y demás modificaciones) |  | MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. |  |  |  |  |
| Decreto 1344 de 1970 Derogado por ley 769 de 2002 |  | CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE DE COLOMBIA Medidas de protección, higiene y seguridad para transportar cargas. |  |  |  |  |
| Decreto 1496 de 2018 |  | SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO Clasificación y etiquetado de productos químicos. |  |  |  |  |
| SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Abreviaturas y acrónimos relacionados |  |  |  |  |  |  |
| N/A: No aplica. |  |  |  |  | TLV: Valor Limite Umbral. |  |
| N/D: Sin información disponible. |  |  |  |  | TWA: Media Ponderada en el Tiempo. |  |
| CAS: Servicio de Resúmenes Químicos. |  |  |  |  | STEL: Limite de Exposición de Corta Duración. |  |
| IARC: Agencia Internacional para la investigación del cáncer. |  |  |  |  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. |  |
| PEL: Límite de Exposición Permitido. |  |  |  |  | REL: Limite de Exposición Recomendada. |  |
| INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. |  |  |  |  | CL50: Concentración Letal Media. |  |
| ETA: Estimación de la Toxicidad Aguda. |  |  |  |  | CE50: Concentración Efectiva Media. |  |
| DL50: Dosis Letal Media |  |  |  |  | CI50: Concentración Inhibitoria Media |  |
| Escala de riesgos de la NFPA 704: |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 exención de responsabilidad La información contenida en la presente Hoja de Seguridad se da de buena fe y corresponde a nuestro nivel intelectual actual, la cual fue recopilada e integrada de acuerdo a la información suministrada en las hojas de seguridad de los proveedores de las materias primas que corresponden a la formulación del producto final; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar que la aplicabilidad del producto sea compatible con sus necesidades, desde la perspectiva de toxicidad y seguridad. La presente no es una garantía explícita o implícita sobre los efectos de uso del producto, ni la empresa asume responsabilidad legal por las consecuencias que se deriven de su utilización o mal uso en cualquier circunstancia particular. |  |  |  |  |  |  |
| Octubre 10 de 2023: Se crea la Hoja de seguridad NÚCLEO CAMASI |  |  |  |  |  |  |