RaiFOS-20

| 1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero Registro de venta ICA | Mezcla Especial |  |
| Tipo de producto: | Fertilizante orgánico mineral para aplicación al suelo. |  |
| Presentación: | Saco polipropileno 50 kg, big bag (700 a 1000 kg), a granel. |  |
| Número UN | No requiere |  |
| Clase UN | N/A |  |
| Riesgos NFPA 704 | salud: 1 Inflamable: 0 Reactividad: 0 |  |
| Nombre de la empresa | Calferquim S.A.S |  |
| Dirección | Calle 13 #68-26 Oficina 308 |  |
| Teléfono fijo | 322 277 3876 |  |
| Correo Electrónico | gorejula@calferquim.com |  |
| Ciudad | Cali |  |
| País | Colombia |  |

| 2. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | CONTENIDO | TOLERANCIA NTC 1061 |
| % Fósforo (P2O5) total | 20 |  |
| % Calcio (CaO) total | 20 |  |
| %Magnesio (MgO) total Magnesio total | 1 | ± 2,94 |
| % Azufre Total (S) total | 1 | ± 1,39 |
| % Silicio (SiO2) total | 15 |  |
| % Carbono (C) total | 5 |  |

| 3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS |  |
| --- | --- |
| Inhalación | Estornudos e irritación leve. Las concentraciones muy altas pueden irritar el sistema respiratorio |
| Ingestión | la ingestión de grandes cantidades de producto puede resultar en una obstrucción intestinal. Considerado de baja toxicidad. |
| Piel | el núcleo especial podría causar piel seca, abrasiones, molestias e irritación |
| Ojos | lagrimeo y ligera irritación, enrojecimiento y dolor temporal |
| Efectos Crónicos | Inhalación: el riesgo de sufrir lesiones depende de la duración y el nivel de exposición. |

RaiFOS-20

| 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| Inhalación | Trasladar al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la persona abrigada y en reposo. Buscar atención médica. |
| Ingestión | Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar agua. No inducir vómito. Buscar atención médica. |
| Piel | Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica. |
| Ojos | Lavar con abundante agua, mínimo 15 min. Levantar y Separar los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica. |

| 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO |  |
| --- | --- |
| Punto de inflamación °C | N/A. |
| Temperatura de autoignición °C | N/A. |
| Límite de inflamabilidad (%V/V) | N/A. |
| Peligrosos de incendio y/o explosión | No inflamable, no combustible. |
| Medios de extensión | En general, uso de extintores de espuma química, anhidrido carbónico y/o polvo seco, de acuerdo con las características del fuego circulante. Aplicación de agua en forma de neblina. |
| Productos de la combustión | Dióxido de Carbono y Oxido de Calcio y Magnesio, Silicio. |
| Precauciones para evitar incendios y/o explosión | No exponer a temperaturas elevadas. Evitar que entre en contacto con sustancias incompatibles. |
| Instrucciones para combatir el fuego | No ofrece riesgos especiales. Aislar áreas de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Utilizar equipo de protección personal. |

RaiFOS-20

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

1. Precauciones individuales: Usar protección respiratoria para prevenir la inhalación del material particulado (polvo). 2. Precauciones para la protección del medio ambiente: No verter en desagües y ríos. 3. Método de recogida/Limpieza: Recoger el material derramado en seco.

| 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Manejo | Usar siempre protección personal. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar y no comer en el sitio de trabajo. Conocer dónde está el equipo para la atención emergencias. Rotular los bloques o contenedores debidamente. Evitar generar polvo excesivo. |
| Almacenamiento | Lugares ventilados, frescos y secos. Separado de las sustancias incompatibles. Proteger contra el daño físico. Mantener los bloques o contenedores cerrados y debidamente rotulados. |

| 8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL |  |
| --- | --- |
| General | Para el adecuado uso y manejo de los productos, se requiere protección respiratoria. |
| Protección de ojos y rostro | Se recomienda el uso de gafas de seguridad. |
| Protección de la piel | Se recomienda el uso de camisa manga larga, pantalón largo, botas y guantes. |
| Protección respiratoria | Mascarilla para material particulado. |
| Otras medidas de protección | No aplica. |

| 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| Apariencia, olor y estado físico | Sólido granulado entre 2mm y 4mm, color grisáceo, inoloro. |
| Gravedad específica | 0.8g/ml/25°C |
| Punto de ebullición (°C) | No aplica. |
| Punto de fusión (°C) | 825-900°C |
| Viscosidad (cp) | No aplica. |
| Solubilidad | Soluble en ácidos diluidos y cloruro de amonio. Insoluble en alcohol |

RaiFOS-20

| 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Estabilidad química | Estable bajo condiciones normales. |
| Condiciones a evitar | Agua y alta temperatura. |
| Incompatibilidad | Flúor, hidrógeno, ácidos. |
| Productos de descomposición peligrosa | Dióxido de carbono. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad crónica: No se conocen efectos carcinogénicos, de mutagenicidad, de teratogenidad, ni toxicidad reproductiva, ni para las materias primas utilizadas, ni para el producto aquí descrito.

Efectos locales o sistémicos: Leve irritación ocular, respiratoria y de la piel (dermal). Ingestion: Dolor abdominal.

12. INFORMACION ECOLÓGICA

El producto está clasificado como NO tóxico para el medio ambiente. Dado que es un fertilizante, se desgrada y aprovecha muy rápidamente a nivel de suelo.

13. CONSIDERACIONES Y DISPOSICIÓN

El producto puede ser tratado como sustancia NO peligrosa para su disposición y eliminación.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

1. Producto SIN restricción para transporte (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo). 2. No requiere etiqueta. 3. Es considerado material NO peligroso.

| 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA PARA COLOMBIA |  |
| --- | --- |
| Decreto 1344 de 1970 | Medidas de protección, higiene y seguridad para transportar cargas. |

16. OTRAS INFORMACIONES

Esta hoja de seguridad complementa, pero NO sustituye las recomendaciones técnicas definidas en la correspondiente ficha técnica del producto.