# Objetivo

Establecer un procedimiento sistemático para verificar la composición de mezcla de fertilizantes, utilizando una hoja de cálculo que recibe datos de materias primas y sus cantidades. Este procedimiento asegura que la mezcla resultante cumpla con el grado de nutrientes especificado para cada formulación.

# Alcance

Aplica para toda materia prima utilizada en proceso de elaboración de fertilizantes sólidos granulados, y mezclas físicas de producto terminado.

# normativIDAD

Resolución ICA No 150 de 2003.

NTC 1927:2019

# Definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Resolución ICA No 150 de 2003 y la NTC 1927 de 2019.

# Responsables

Laboratorio - Director técnico

# PROCEDIMIENTO

- El Obtener datos actualizados de la composición de cada materia prima, especificando el porcentaje de cada elemento relevante (N, P, K, Ca, Mg, etc.) en cada materia prima, de acuerdo a la orden de producción RC-SI01 V.0.

- Verificar la cantidad total de cada materia prima a utilizar por tonelada de mezcla.

- En la columna de “Materia Prima”, introducir el nombre de cada componente que será parte de la mezcla.

- En la columna de “Proveedor”, introducir el nombre del proveedor de dicha materia prima.

- En la columna de “Tipo”, introducir la forma física de la materia (polvo, cristales, granulado).

- En la columna de “Cantidad por Tonelada”, especificar la cantidad (en kg) de cada materia prima que será utilizada para la mezcla de una tonelada de producto final.

- En la columna de “Composición % Elemento”, ingresar el número del porcentaje de cada elemento relevante para cada materia prima (por ejemplo, N = 46 para urea).

- El porcentaje de nutriente en la mezcla se calcula como:

% aporte_elemental_materia_prima = cantidad_materia x composicion_elemental / 1000

El grado del nutriente se calcula como la suma de las contribuciones porcentuales de cada materia prima para el elemento:

Grado_elemental = aporte_elemental_materia_prima_1 + aporte_elemental_materia_prima_2 +… + aporte_elemental_materia_prima_n

# regla de decision

En caso de que no se cumpla el grado o haya un error en los valores, notificar a la gerencia.

# documentos relacionados

RC-XXXX V.0  – VERIFICADOR DE FORMULACIONES

RC-SI0 V.0 – ORDEN DE PRODUCCIÓN

# Control de cambios

| Versión | Detalle de la actualización | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 00 | Creación del documento | 23 de octubre de 2024 |