| SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Producto: |  |  | SUELO-Ca |  |
| Otro Medio de Identificación: |  |  | SUELO-Ca |  |
| Tipo de Producto: |  |  | Fertilizante Inorgánico Simple K, fuente de Calcio, Magnesio, Azufre, Boro y Silicio para aplicación al suelo en cultivos agrícolas. |  |
| Tipo de Formulación: |  |  | Granulado |  |
| Presentación: |  |  | Bolsa Plástica de 1 y 5 kilogramos. Saco polipropileno de 10, 20, 25, 50, 700 y 1.000 kilogramos |  |
| Número UN |  |  | No requiere |  |
| Clase UN |  |  | N/A |  |
| Nombre de la empresa: |  |  | Cales y Fertilizantes Químicos S.A.S - CALFERQUIM S.A.S |  |
| Dirección: |  |  | Calle 8 #3-14 Oficina 803 Edificio Cámara de Comercio de Cali |  |
| Teléfonos: |  |  | (57) (2) 881 64 25 - Celular:322 277 3866 |  |
| Correo Electrónico: |  |  | gorejula@calferquim.com |  |
| Ciudad: |  |  | Cali – Valle del Cauca |  |
| País: |  |  | Colombia |  |
| SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |  |  |  |
| 2.1 Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla según Sistema Globalmente Armonizado H316 (Categoría 2): Irritación cutánea. H319 (Categoría 2): Irritación ocular grave. H335 (Categoría 3): Irritación respiratoria. H402 (Categoría agudo 3): Peligro para el medio ambiente acuático. 2.2 Elementos de la Etiqueta Pictograma: No aplica. Palabra de Advertencia: Atención. Declaraciones de Peligro: H316: Provoca leve Irritación cutánea. H319: Provoca Irritación ocular grave. H332: Nocivo por Inhalación. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H402: Nocivo para el medio ambiente acuático. Consejos de Prudencia Prevención: P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P273: No dispersar en el medio ambiente. P280: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos. P284: Llevar equipo de protección respiratoria. Intervención: P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Continuar con el lavado. P337+P313: Si la irritación ocular persiste, acudir a un médico. Almacenamiento: P235 + P410: Conservar en lugar fresco. Proteger de los rayos solares. P402: Almacenar en lugar seco. P501: Eliminar el empaque conforme a la legislación ambiental nacional. 2.3 Otros Peligros: Usar el producto en cultivos agrícolas no representa ningún efecto nocivo para la salud o el medio ambiente, a menos de no contar con los elementos y/o equipos de protección personal y las medidas de disposición final de residuos que aquí se sugieren. |  |  |  |  |
| SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRRE LOS INGREDIENTES |  |  |  |
| 3.1. Nombre Comercial: SUELO-Ca 3.2. Sustancia: No aplica 3.3. Mezcla Potasio soluble en agua (K2O) 2.90 % Calcio Total (CaO) 27.22 % Magnesio Total (MgO) 11.54 % Azufre Total (S) 3.61 % Boro (B) 0.19 % Silicio Total (SiO2) 3.47 % |  |  |  |
| SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |
| 4.1 Descripción de los Primeros Auxilios |  |  |  |
| Medidas Generales | Los primeros auxilios se deben proporcionar si la situación no implica ningún riesgo para usted, usando el equipo de protección requerido. Retirar y trasladar a la persona afectada o intoxicada a un lugar seguro y lejos del evento. Manténgala en posición de reposo, evitando el enfriamiento de la misma. Buscar atención médica inmediata. Llevar y mostrar la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto. |  |  |
| Inhalación | Trasladar la persona afectada a un lugar abierto y ventilado, lejos del lugar del evento. Verificar que respira sin dificultad, en caso contrario suministrar oxígeno o dar respiración artificial. Mantener la persona abrigada y en reposo. Si persiste la dificultad respiratoria, buscar atención médica inmediata. |  |  |
| Piel | PARA SUMINISTRAR PRIMEROS AUXILIOS SE DEBE CONTAR CON LA PROTECCIÓN INDICADA (guantes y mascarilla). Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón sin frotar. Lavar la ropa y limpiar los zapatos contaminados antes de volver a usar, deseche si es necesario. Si persiste la irritación, buscar atención médica inmediata. |  |  |
| Ojos | Lavar inmediatamente con abundante agua, mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y en dirección al oído más próximo, o acuda al lavaojos. Si usa lentes de contacto retírelos después de 5 minutos y continúe lavando. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica inmediata. |  |  |
| Ingestión | NO INDUCIR AL VOMITO. Lavar la boca con abundante agua. Si la persona está consciente, dar a beber varios vasos con agua, el vómito puede ocurrir espontáneamente. Nunca dar algo a ingerir por la boca a una persona inconsciente. Si persisten efectos adversos después de la ingestión, buscar atención medica inmediata. |  |  |
| Síntomas y/o efectos agudos y retardados | Inhalación: Puede causar irritación en el tracto respiratorio. Ingestión: Puede causar dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómito. Piel: Puede causar irritación en caso de contacto prolongado con el producto. Ojos: Puede causar irritación de la membrana conjuntiva. |  |  |
| Nota al Médico | Suministrar los primeros auxilios básicos de acuerdo al producto involucrado. Dar tratamiento sintomático. |  |  |
| SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS |  |  |  |
| 5.1. Medios de extinción adecuados | - Dióxido de Carbono (CO2) - Polvo Químico seco - Espuma resistente al alcohol. - Agua pulverizada El producto no es inflamable y compatible con todas las medidas coordinadas de lucha contra incendios. El tipo de medio depende de las otras materias involucradas y/o comprometidas en el área de fuego. |  |  |
| 5.2. Equipo de protección durante la extinción de incendios | Usar el equipo completo de extinción de incendios (Chaqueta, casco, pantalón, guantes y botas de bombero) y el equipo autónomo respiratorio de protección. |  |  |
| 5.3. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla | La generación de gases irritantes y posiblemente tóxicos por la descomposición térmica o combustión que se pueden dar durante el incendio son Cloruro de Hidrógeno, Óxido de Azufre, Humos tóxicos y otros gases derivados de la combustión incompleta. -- Evitar contacto con los materiales y residuos tóxicos. - Retirar el producto del área de incendio si lo puede hacer sin ningún riesgo. - Combatir el incendio en dirección donde sopla el viento. - Enfriar los envases expuestos al fuego. - No ingresar al área de incendio sin el equipo protector completo, incluso un equipo respiratorio autónomo. - Contener los derrames y aislar los escombros para desecharlos posteriormente. - Evitar la contaminación de fuentes de aguas (ríos, arroyos, lagunas, aguas subterráneas y de drenajes) cuando requiera el uso de ésta. - Descontaminar correctamente el equipo protector para el personal y el equipo para combatir los incendios antes de volver a usarlos. - Leer cuidadosamente la hoja de seguridad de este producto. |  |  |
| Peligros inusuales de incendio y explosión | Ninguno |  |  |
| Productos de combustión peligrosos | Ninguno |  |  |
| Punto de inflamación | No inflamable |  |  |
| Límites de combustión (% en el aire por volumen) | Inferior: No aplica Superior: No aplica |  |  |
| SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES |  |  |  |  |
| 6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia. - Tomar las precauciones correctas en caso de derrame accidental del producto, a fin de evitar posible intoxicación. - Usar siempre un equipo de protección adecuado para impedir cualquier contaminación de la piel, ojos y ropa, tales como guantes de nitrilo, neopreno o PVC, mascarilla con protección respiratoria, overol y botas de nitrilo antes de entrar a controlar el derrame. - El producto debe ser recogido con el equipo adecuado y depositarse en un empaque hermético para su disposición final (recuperación, procesos de filtración, depuración o incineración). - Los derrames pequeños se deben recoger con un material inerte absorbente como aserrín, arena o tierra para luego incinerar. - Para derrames mayores, deben confinarse en medios de contención (diques de arena o tierra). 6.2. Precauciones medioambientales - Impedir y mantener el derrame alejado de fuentes de aguas (desagües, drenajes de alcantarilla, ríos, lagos o depósitos de agua superficiales y subterráneas entre otros). - Los derrames incontrolados a cuerpos de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes. 6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza - Derrames en tierra: Usar el equipo de protección personal adecuada durante la contención y limpieza del derrame. - Contención: Reducir la cantidad de polvo presente del producto en el aire. Evitar que los residuos lleguen a fuentes de aguas superficiales y subterráneas. - Limpieza: Limpiar el derrame del producto inmediatamente. Cubrir el derrame con arena, tierra o aserrín. Recoger el producto derramado en canecas plásticas limpias con tapa para su posterior disposición. Lavar el área del derrame con agua teniendo el cuidado que no llegue a fuentes de agua. - Derrames en agua: - Contención: Este producto es soluble en agua. Los derrames incontrolados a fuentes de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes. - Limpieza: Extraer el agua contaminada (si es posible) con el producto para su posterior tratamiento o disposición final, de acuerdo a la reglamentación Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. |  |  |  |

| SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Condiciones Generales: - Leer completamente esta hoja de seguridad. - Usar el producto de acuerdo a las indicaciones, recomendaciones y precauciones contenidas en ella. - Conocer de antemano dónde se encuentra el equipo para la atención de emergencias. - Rotular los bloques, estibas o contenedores del producto. - El producto se debe manejar y almacenar en sitios seguros de buena ventilación, pisos de cemento y sistema de mitigación o contención de derrames. - Aplicar las guías de buenas prácticas de almacenamiento establecidas en cada país, como también las regulaciones nacionales de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 7.2. Condiciones de Manejo seguro: - El producto no está clasificado como peligroso. - Manejar y abrir con mucho cuidado los sitios de almacenamiento del producto (contenedor, bodegas). - Evitar respirar los vapores o gases del producto. - Manejar el producto en áreas ventiladas adecuadamente. - Durante el manejo del producto no coma, beba o fume. - Usar los elementos de protección personal (guantes de nitrilo, neopreno o PVC, gafas o mascarilla adecuada) durante el manejo del producto. - Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. - Evitar el manejo brusco o inadecuado del producto. - No reutilizar los envases vacíos del producto. - Bañarse con agua y jabón después de manejar el producto, no reutilizar la ropa contaminada y lavarla por separado para no contaminar otras prendas. Ponerse ropa limpia. - Evite contaminar las fuentes de aguas superficiales y/o subterráneas cuando limpie el equipo de trabajo o elimine los desechos. 7.3. Condiciones de Almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: - Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. - Almacenar en lugares lejos de alimentos y bebidas para los seres humanos o animales. - Conservar el producto en su recipiente original, cerrado, etiquetado y en un lugar fresco y seco, protegido del sol y la lluvia, lejos de fuentes de calor o de congelación. - No almacenar con productos corrosivos o explosivos o sustancias incompatibles. |  |  |
| SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL |  |  |
| 8.1 Parámetros de Control Límites de exposición ocupacional: TLV-TWA (ACGIH): No disponible. CMP (Res. MTESS 295/03): No disponible. CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): No disponible TLV-STEL (ACGIH): No disponible. PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): No disponible. IDLH (NIOSH): No disponible. PNEC (agua): No disponible. PNEC (mar): No disponible. PNEC-STP: No disponible. 8.2. Controles de la exposición 8.2.1 Controles Técnicos Apropiados - En caso necesario proporcionar controles técnicos (ventilación general o local, extractores o sistemas de control de polución), con el fin de mantener las exposiciones del empleado por debajo de los limites exigidos en las normas de exposición ocupacional. - Cuando se manipula al aire libre, los controles técnicos apropiados no son necesarios. Pero si las condiciones son diferentes (efecto invernadero, reformulación de productos o envasado), se deben respetar las prácticas de seguridad ocupacional. - Lavarse las manos antes del descanso y después de terminar la jornada laboral. 8.3. Medidas de protección personal para el manejo Medidas generales -El uso y manejo adecuado del producto, requiere el equipo de protección individual. Protección de los ojos y la cara: Evitar que este producto entre en sus ojos. Para el manejo se recomienda el uso de gafas de seguridad con protectores laterales o mascaras protectoras contra productos químicos. Mantener en el área de trabajo un equipo de lavado y enjuague de ojos y cuerpo (lava ojos, regadera). Protección Respiratoria: Usar el equipo de protección respiratoria cuando se está expuesto a niveles por encima del límite de exposición ocupacional. Es recomendable emplear una mascarilla que cubra toda la cara con un filtro adecuado para vapores orgánicos, polvos o aerosol (aprobado por NIOSH). Protección de la piel: Para evitar el contacto del producto con la piel, usar vestimenta protectora adecuada que cubra todas las partes del cuerpo (guantes de nitrilo, neopreno o PVC o resistentes a químicos, botas y overol o pantalón con camisa manga larga). Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. Limpiar el equipo de protección. Después de manejar este producto báñese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Los guantes contaminados se deben desechar de acuerdo a las normas aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Medidas de precaución después del trabajo: Lavar cuidadosamente el equipo de protección personal y el equipo utilizado con solución jabonosa o Soda caustica. |  |  |
| SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |
| 9.1 Información Básica sobre las propiedades Física-Químicas Estado Físico: Granulado Color: Beige claro Olor: Característico Umbral olfativo: N/D pH: 9.14 Punto de fusión: N/D Punto de ebullición: N/D Tasa de evaporación: N/D Punto de inflamación: No inflamable Ni combustible Velocidad de evaporación: N/D Inflamabilidad (sólido/gas): No Inflamable Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: N/D Presión de vapor: N/D Densidad: N/D Densidad de vapor: N/D Densidad relativa: N/D Solubilidad en agua (20 0C): N/D Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N/D Temperatura de autoignición: N/D Temperatura de descomposición: No aplica Viscosidad Cinemática: No aplica Conductividad Eléctrica (1:100): 2.51 dS/m Constante de Henry (20 0C): N/D Humedad: 0,35 % % de volátiles: N/D Propiedades Explosivas: No explosiva 9.2 Otra información adicional de seguridad: Ninguna conocida. |  |  |
| SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |
| 10.1 Estabilidad química: Químicamente estable bajo condiciones normales de manejo o almacenamiento. Estable en soluciones moderadamente ácidas y neutras. No es corrosivo para los metales ni reacciona con el agua. 10.2 Reactividad: No reactivo bajo condiciones normales de manejo o almacenamiento. 10.3 Incompatibilidad: Ácidos y agentes oxidantes fuertes. 10.4 Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido bajo condiciones normales. La exposición a altas temperatura de este producto puede producir gases tóxicos por descomposición térmica (véase sección 5.3). 10.5 Polimerización peligrosa: No se polimeriza. 10.6 Condiciones a evitar: Evitar el contacto con ácidos y agentes oxidantes fuertes, no mezclar o almacenar con sales de flúor, aluminio, magnesio y amonio. 10.7 Materiales a evitar: Ninguno conocido. |  |  |
| SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA |  |  |
| Toxicidad aguda: DL50: No se dispone de datos. Toxicidad dérmica: DL50: No se dispone de datos. Toxicidad por inhalación: CL50: No se dispone de datos. Sensibilización respiratoria o cutánea: No se dispone de datos Irritación de los ojos: Irritación ocular grave. Irritación de la piel: Levemente irritante en contacto permanente sin la protección adecuada. Sensibilización de la piel: No se dispone de datos. Toxicidad sub-crónica: No se dispone de datos. Toxicidad crónica: No se conocen efectos carcinogénicos, ni mutagénicos, ni teratogénico, ni toxicidad reproductiva, ni para las materias primas empleadas ni para el producto aquí descrito. Carcinogenicidad: No carcinógeno Mutagenicidad: No mutágeno Neurotoxicidad: No se dispone de datos. Efectos agudos y retardados Vía de Exposición: Inhalación, vía dermal y ocular. Ingestión: Dolores abdominales, vómitos y diarrea. Inhalación: Irritación en las vías respiratorias. Contacto con los Ojos: Afecciones oculares (conjuntivitis y ardor). Contacto con la piel: Resecamiento en la zona afectada. |  |  |
| SECCIÓN 12. INFORMACION ECOLÓGICA |  |  |
| 12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre): No se dispone de datos. 12.2 Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos. 12.3 Potencial de bioacumulación: No se dispone de datos. 12.4 Movilidad en suelo: No se dispone de datos. 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se dispone de datos. 12.6 Otros efectos adversos: No se dispone de datos. |  |  |
| SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES PARA DESECHO |  |  |
| Información sobre gestión de desechos Los sobrantes del producto y envases vacíos del mismo, se deben eliminar de acuerdo a la legislación vigente del medio ambiente (Residuos Peligrosos: Ley Nacional No 24.051 y sus reglamentaciones). Clasificar y rotular los residuos para disponer de los mismos por medio de una empresa especializada y autorizada para su posterior tratamiento de aguas residuales o disposición en relleno sanitario o incinerador reglamentado para productos químicos provisto de postquemador y lavado. Eliminación de los desechos contaminados: Envases y embalajes rígidos: Realice el procedimiento triple lavado de envases, vertiendo el agua en el depósito del pulverizador. Perfore y recicle el envase para evitar su reutilización. Bolsas, sacos, envases y embalajes flexibles: Doblar el material contaminado por mitades hasta donde sea posible, colocarlo en bolsa transparente y rotulado para posterior disposición a un centro de acopio de residuos o entregarlos una empresa especializada y autorizada en manejo de residuos. |  |  |
| SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |
| - La hoja de seguridad debe estar en manos del transportador del producto, y deberá comunicarse en caso de derrame accidental a los teléfonos de emergencia que aparecen al inicio de esta; así mismo, deberá contar con el equipo y los elementos exigidos para la manipulación y manejo de derrames. - ESTE PRODUCTO NO ES PELIGROSO NI REPRESENTA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo). 14.1. Transporte Terrestre Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. 14.2. Transporte aéreo (ICAO/IATA) Nombre apropiado para el Embarque: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Instrucciones para aviones de carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. CRE: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. 14.3. Transporte Marítimo (IMO) Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. No UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. EMS: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Estiba y Segregación: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE. Contaminante Marino: NO Nombre para la documentación de transporte: CLASIFICADO COMO PRODUCTO NO PELIGROSO. |  |  |
| SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA |  |  |
| NTC 4435 (1998-07-22) | NORMA TECNICA COLOMBIANA – ICONTEC Transporte de Mercancías. Hoja de Seguridad para Materiales. Preparación. |  |
| Ley 9 de 1979 artículo 130 (Y demás modificaciones) | MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA Medidas y precauciones para prevenir daños a la salud humana y animal en la importación, Fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias peligrosas. |  |
| Ley 55 de 1993 | EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA – CONVENIO CON OIT Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo y Obligaciones de los proveedores de suministrar las fichas técnicas u hojas de seguridad. |  |
| Decreto 1076/2015 título 6 (Y demás modificaciones) | SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – REPUBLICA DE COLOMBIA Reglamentación parcial para la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. |  |
| Decreto 1079/2015 Sección 8 (Y demás modificaciones) | MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. |  |
| Decreto 1344 de 1970 Derogado por ley 769 de 2002 | CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE DE COLOMBIA Medidas de protección, higiene y seguridad para transportar cargas. |  |
| SGA 2015 Sexta edición revisada | SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO Clasificación y etiquetado de productos químicos. |  |
| Reglamento (CE) No 1005/2009 | EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono |  |
| Directiva (CE) No 2004/42 | EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA Limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) |  |
| SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |
| 16.1 Abreviaturas y acrónimos relacionados |  |  |
| N/A: No aplica. |  | TLV: Valor Limite Umbral. |
| N/D: Sin información disponible. |  | TWA: Media Ponderada en el Tiempo. |
| CAS: Servicio de Resúmenes Químicos. |  | STEL: Limite de Exposición de Corta Duración. |
| IARC: Agencia Internacional para la investigación del cáncer. |  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. |
| PEL: Límite de Exposición Permitido. |  | REL: Limite de Exposición Recomendada. |
| INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. |  | CL50: Concentración Letal Media. |
| ETA: Estimación de la Toxicidad Aguda. |  | CE50: Concentración Efectiva Media. |
| DL50: Dosis Letal Media |  | CI50: Concentración Inhibitoria Media |
| 16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos La presente hoja de seguridad cumple con la normativa nacional vigente Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998 México: NOM-018-STPS-2000. Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04 Costa Rica: Decreto N.º 28113-S Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 Ecuador: NTE INEN 2 266:200 -Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasiﬁcación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modiﬁcaciones. -Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modiﬁcaciones. -Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos. -Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015). -Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015). -Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1. -Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. -International Agency for Research on Cáncer (IARC), clasiﬁcación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015. |  |  |
| Escala de riesgos de la NFPA 704: No clasificado por NFPA SALUD: 0 INFLAMABILIDAD: 0 REACTIVIDAD: 0 OTRO: NINGUNO Clase UN (Naciones Unidas): N/A. |  |  |
| 16.3 exención de responsabilidad La información contenida en la presente Hoja de Seguridad se da de buena fe y corresponde a nuestro nivel intelectual actual, la cual fue recopilada e integrada de acuerdo a la información suministrada en las hojas de seguridad de los proveedores de las materias primas que corresponden a la formulación del producto final; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar que la aplicabilidad del producto sea compatible con sus necesidades, desde la perspectiva de toxicidad y seguridad. La presente no es una garantía explícita o implícita sobre los efectos de uso del producto, ni la empresa asume responsabilidad legal por las consecuencias que se deriven de su utilización o mal uso en cualquier circunstancia particular. |  |  |
| Diciembre 21 de 2022: Se crea la Hoja de seguridad SUELO-Ca según el Sistema Globalmente Armonizado. |  |  |