# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: BALANCE DE MATERIAS PRIMAS

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |





CGC-POE-3.05 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología estandarizada para verificar el balance de masas por lote, asegurando la conciliación cuantitativa entre las materias primas dispensadas y el producto obtenido (incluyendo mermas y residuos), garantizando así la detección de pérdidas, desviaciones de proceso o posibles desvíos de material.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para el 100% de los lotes de fertilizantes y acondicionadores de suelo fabricados en CALFERQUIM S.A.S., y es requisito indispensable para la liberación del lote.

## 3. DEFINICIONES

- Entrada Total (kg): Sumatoria de todas las materias primas cargadas a la orden de producción.

- Salida Total (kg): Sumatoria de Producto Terminado Conforme + Producto No Conforme + Mermas de Proceso + Residuos (Barreduras) + Muestras de Retención/Calidad.

- Diferencia de Masa (kg): Entrada Total - Salida Total.

- Rendimiento (%): (Salida Total / Entrada Total) x 100.

- Desviación (%): ((Salida Total - Entrada Total) / Entrada Total) x 100.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo I-B, Pilar 2 “Balance de Materias Primas”.

- Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Control de Producción.

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Para que el balance sea válido, todas las básculas utilizadas deben estar verificadas con pesas patrón antes de iniciar el lote. Se prohíbe el “ajuste cosmético” de cifras para forzar el cierre del balance. Cualquier discrepancia real debe ser investigada, ya que puede indicar problemas de formulación, fugas en equipos o errores de dosificación críticos para la calidad del producto.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS (Estilo Opus)

### 5.1. Jefe de Producción

- Debe garantizar que todo material que entre o salga del proceso sea pesado y registrado en tiempo real.

- Es responsable de justificar técnicamente cualquier pérdida de proceso (merma) que supere los estándares históricos.

- Debe asegurar la recolección y pesaje de barreduras y residuos para su inclusión en el balance.

### 5.2. Supervisor de Producción

- Debe consolidar los registros de pesaje de materias primas y producto terminado al cierre del lote.

- Debe firmar el cierre de balance antes de entregarlo a Calidad.

### 5.3. Control de Calidad

- Debe verificar aritméticamente el cálculo del balance.

- Tiene la autoridad para rechazar un lote si el balance de materias primas no cierra dentro de las tolerancias establecidas, impidiendo su liberación hasta que se esclarezca la causa.

## 6. PROCEDIMIENTO (Estilo GLM-4.7)

### 6.1. Recopilación de Datos de Entrada

- PRODUCCIÓN: Sumar los pesos netos de todas las materias primas dispensadas para el lote (según Orden de Producción y vales de almacén).

  - Registro: Entrada Total en Formato_Balance_Materias_Primas_V1.csv.

- PRODUCCIÓN: Verificar que no existan devoluciones de materia prima al almacén pendientes por descontar.

### 6.2. Recopilación de Datos de Salida

- PRODUCCIÓN: Al finalizar el envase, sumar el peso neto de todo el Producto Terminado (Conforme + No Conforme).

- PRODUCCIÓN: Pesar y registrar las Mermas y Barreduras generadas (POE 3.18).

- CALIDAD: Reportar el peso de las muestras tomadas para análisis y contramuestra (POE 3.14).

- PRODUCCIÓN: Calcular la Salida Total sumando todos los componentes anteriores.

### 6.3. Cálculo y Verificación

- CALIDAD: Aplicar la fórmula de balance:

  - Diferencia = Entrada Total - Salida Total

  - % Desviación = (Diferencia / Entrada Total) * 100

- CALIDAD: Comparar el resultado contra la Tabla de Tolerancias (Sección 7).

### 6.4. Dictamen del Balance

- SI CUMPLE (Zona Verde): Aprobar el balance firmando el registro y autorizar el paso a Liberación de Lote.

- SI ESTÁ EN ALERTA (Zona Amarilla): Solicitar al Jefe de Producción una justificación técnica escrita en el campo “Observaciones”. Aprobar solo si la causa es identificada y no afecta la calidad (ej: derrame accidental registrado).

- SI NO CUMPLE (Zona Roja): Abrir inmediatamente un Reporte de No Conformidad (NC).

  - Bloquear el lote.

  - Investigar posibles causas: error de báscula, error de formulación, fuga masiva, robo.

  - Escalar a Dirección Técnica para decisión final.

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN

ZONA | RANGO DE DESVIACIÓN | ACCIÓN REQUERIDA | RESPONSABLE APROBACIÓN |

|:—|:—| | CONFORME | 0.0% a ±2.0% | Archivar y continuar proceso. | Analista de Calidad | | ALERTA | > ±2.0% a ±3.0% | Justificación técnica obligatoria. | Jefe de Calidad | | NO CONFORME | > ±3.0% | Investigación de NC y Bloqueo. | Dirección Técnica |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Balance_Materias_Primas_V1.csv: Hoja de cálculo del balance por lote.

- Registro_Balance_Materias_Primas_V1.csv: Log histórico de desviaciones.

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Ejemplo de Cálculo de Balance.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |