# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: ENVASE Y ROTULADO

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |





CGC-POE-3.10 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Estandarizar las operaciones de envasado, pesado, sellado y etiquetado para garantizar que cada unidad comercial cumpla con el contenido neto declarado y posea la información legal obligatoria (Registro ICA, Lote, Fecha Vencimiento) para su trazabilidad y venta.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las presentaciones comerciales (Sacos, Bolsas, Frascos, Garrafas) de fertilizantes y acondicionadores fabricados o re-envasados en la planta de CALFERQUIM S.A.S.

## 3. DEFINICIONES

- Envase Primario: Recipiente que está en contacto directo con el producto.

- Contenido Neto: Cantidad de producto contenido en el envase, excluyendo la tara.

- Lote: Código único de identificación que permite trazar la historia de fabricación.

- Etiqueta Aprobada: Arte gráfico autorizado por el ICA en la Resolución de Registro del producto.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo II-F “Requisitos de Etiquetado”.

- NTC 1000: Sistema Internacional de Unidades.

- Resolución 16379 de 2003: Control metrológico del contenido neto.

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Antes de iniciar el envasado, se debe realizar un despeje de línea riguroso para retirar cualquier etiqueta, envase o producto del lote anterior. Se prohíbe tener etiquetas de diferentes productos en la misma mesa de trabajo. Las balanzas utilizadas para el control de peso deben verificarse con pesas patrón al inicio de cada turno y registrarse.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS

### 5.1. Jefe de Bodega

- Debe asegurar la disponibilidad de los materiales de empaque correctos según la Orden de Producción.

- Es responsable de configurar las balanzas para cumplir con el peso objetivo + sobrellenado de seguridad (si aplica).

### 5.2. Supervisor de Línea

- Debe verificar que el bigbag tenga la fecha y lote correctos.

- Tiene la autoridad para detener la línea si detecta fallas en peso fuera de tolerancia.

### 5.3. Operario de Envase

- Debe inspeccionar visualmente cada envase vacío para asegurar que esté limpio y sin defectos.

- Se prohíbe liberar unidades con peso inferior a la tolerancia mínima legal.

## 6. PROCEDIMIENTO

### 6.1.  Configuración de Codificación

- OPERARIO: Ajustar el codificador con:

  - Lote: [Según Orden]

  - Fecha Fab: [Hoy]

  - Fecha Venc: [Según vida útil, ej: 2 años]

- SUPERVISOR: Imprimir una prueba y verificar legibilidad. Firmar el visto bueno en el registro.

### 6.2. Operación de Llenado y Pesado

- OPERARIO: Iniciar el llenado de envases.

- OPERARIO: Verificar el peso del 100% de las unidades (si es manual) o por muestreo frecuente (si es automático).

  - Tolerancia: El peso promedio debe ser ≥ Contenido Neto Declarado. Ninguna unidad puede estar por debajo de la Tolerancia Mínima (T2).

- OPERARIO: Cerrar/Sellar el envase inmediatamente para evitar contaminación o derrames.

### 6.4. Etiquetado y Embalaje Final

- OPERARIO: Adherir la etiqueta o verificar el marcado en el saco.

  - Control: La etiqueta no debe estar torcida, arrugada o ilegible.

- OPERARIO: Paletizar el producto terminado e identificar la estiba.

- PRODUCCIÓN: Notificar fin de lote a Calidad para inicio del proceso de Liberación (POE 3.12).

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN

| VARIABLE | CRITERIO | ACCIÓN SI FALLA |
| --- | --- | --- |
| Peso Individual | ± 1% del Contenido Neto. | Ajustar dosificadora. Re-pesar lote al 100%. |
| Legibilidad Lote/Venc | 100% legible y adherido. | Borrar y re-imprimir. Rechazar envase. |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Envase_V1.csv: Registro de pesos y verificación de etiquetas.

- Registro_Envase_V1.csv: Consolidado de unidades producidas por turno.

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |