# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: MOLIENDA PRIMARIA

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |





CGC-POE-3.03 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Estandarizar la operación de molienda primaria para asegurar la granulometría objetivo, trazabilidad por lote y control de desvíos del proceso, garantizando que el material procesado cumpla con las especificaciones físicas requeridas para las etapas subsiguientes.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las materias primas y mezclas intermedias que requieren reducción de tamaño en etapa primaria antes de su mezcla o procesamiento final en la planta de CALFERQUIM S.A.S.

## 3. DEFINICIONES

- Molienda Primaria: Primera etapa de reducción mecánica del tamaño de partícula de un material sólido.

- Granulometría Objetivo: Rango de tamaño de partícula definido en la especificación técnica del producto o intermedio.

- Retenido (%): Fracción de material que no pasa a través del tamiz de referencia.

- Contaminación Cruzada: Presencia no intencionada de un material distinto al procesado.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo I-B, Pilar 17 “Controles del Proceso de Producción”.

- Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Sección de Equipos y Procesos.

- Ficha Técnica del Producto: Especificación de granulometría.

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Todo el personal operativo debe utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) obligatorio: mascarilla para polvos, gafas de seguridad, guantes y protección auditiva. Se prohíbe iniciar cualquier operación de molienda sin haber verificado y registrado la limpieza previa del equipo para evitar contaminación cruzada. Cualquier residuo de producto anterior detectado debe ser eliminado antes de iniciar.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS (Estilo Opus)

### 5.1. Jefe de Producción

- Debe asegurar que el equipo de molienda se encuentre calificado y en estado operativo óptimo.

- Es responsable de programar la producción respetando la matriz de compatibilidad para minimizar riesgos de contaminación.

- Tiene la autoridad para detener el proceso si las condiciones de seguridad o calidad no se cumplen.

### 5.2. Supervisor de Producción

- Debe verificar el despeje de línea (limpieza) antes de autorizar el inicio del lote.

- Debe supervisar la toma de muestras y el registro de parámetros operativos en tiempo real.

### 5.3. Operario de Molienda

- Debe seguir estrictamente la secuencia de operación descrita en este procedimiento.

- Se prohíbe alterar los parámetros de velocidad o alimentación fuera de los rangos establecidos sin autorización escrita del Supervisor.

- Es responsable de la integridad de los registros de producción durante su turno.

### 5.4. Control de Calidad

- Debe verificar aleatoriamente el cumplimiento de la granulometría y liberar o rechazar el intermedio producido.

## 6. PROCEDIMIENTO (Estilo GLM-4.7)

### 6.1. Alistamiento y Verificación Pre-operacional

- OPERARIO: Verificar la Orden de Producción, asegurando que la materia prima a moler coincida con el lote físico entregado.

- OPERARIO: Inspeccionar el estado de limpieza del molino, tolvas y sistemas de descarga (Ausencia de residuos anteriores).

  - Punto de Control: Si hay suciedad, ejecutar limpieza según POE de Limpieza de Equipos.

- SUPERVISOR: Autorizar el inicio firmando el “Despeje de Línea” en el registro de lote.

- OPERARIO: Instalar la malla o tamiz correspondiente según la especificación del producto (Ver Anexo 2).

### 6.2. Ejecución de la Molienda

- OPERARIO: Iniciar el equipo en vacío y verificar ausencia de ruidos o vibraciones anormales.

- OPERARIO: Alimentar el molino de forma gradual y constante, controlando el amperaje del motor para evitar sobrecargas.

- OPERARIO: Registrar la hora de inicio y los parámetros de operación (Amperaje, Velocidad) en el Formato_Control_Molienda_Primaria_V1.csv.

### 6.3. Control de Proceso y Granulometría

- OPERARIO/CALIDAD: Tomar muestra de control al inicio, medio y fin del lote (Mínimo cada 500 kg o por lote si es menor).

- OPERARIO: Verificar la granulometría usando el tamiz de referencia.

  - Criterio: El % de Retenido debe estar dentro del rango objetivo.

- SI NO CUMPLE: Detener la alimentación, ajustar el molino (cambio de malla o velocidad) y re-procesar el material fuera de rango.

  - Acción: Notificar al Supervisor inmediatamente.

### 6.4. Cierre de Lote

- OPERARIO: Finalizar la alimentación y permitir que el molino se vacíe completamente.

- OPERARIO: Apagar el equipo y proceder a su limpieza y etiquetado de “LIMPIO”.

- OPERARIO: Registrar la cantidad total molida y el rendimiento final del proceso.

- SUPERVISOR: Cerrar el registro de lote verificando que todos los campos estén diligenciados.

## 7. CRITERIOS DE CONTROL Y ACEPTACIÓN

| VARIABLE | MÉTODO | FRECUENCIA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza de Equipo | Visual | Inicio de Lote | Ausencia total de residuos | Supervisor |
| Granulometría | Tamizado | Inicio/Medio/Fin | Según Anexo 2 por Producto | Operario/Calidad |
| Rendimiento | Pesaje | Fin de Lote | 98% - 102% | Supervisor |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Molienda_Primaria_V1.csv: Registro operativo de parámetros y tiempos.

- Registro_Molienda_Primaria_V1.csv: Consolidado de lote y cierre de producción.

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Lista de Chequeo Pre-operacional de Molino.

- Anexo 2: Parámetros de Referencia y Mallas por Familia de Producto.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-02-17 | Creación inicial del procedimiento. |