# ANEXO 1 - POE 3.05: EJEMPLO DE CÁLCULO DE BALANCE DE MATERIAS PRIMAS

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.05-ANX-01 | CGC-POE-3.05 | 01 |

## Caso Ejemplo: Producción de SULFAK 50 (Lote L-2026-0142)

### Datos de Entrada

| MATERIA PRIMA | CANTIDAD FORMULADA (kg) | CANTIDAD REAL DESPACHADA (kg) | DIFERENCIA (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sulfato de Potasio | 500.0 | 501.2 | +1.2 |
| Cloruro de Potasio | 300.0 | 299.5 | -0.5 |
| Excipiente (Calcita) | 200.0 | 200.8 | +0.8 |
| TOTAL ENTRADA | 1,000.0 | 1,001.5 | +1.5 |

### Datos de Salida

| SALIDA | CANTIDAD (kg) |
| --- | --- |
| Producto Terminado envasado | 978.0 |
| Barreduras recolectadas (POE 3.18) | 8.5 |
| Contramuestras retenidas (POE 3.14) | 1.5 |
| Material retenido en equipos (estimado) | 3.0 |
| TOTAL SALIDA | 991.0 |

### Cálculo del Balance

Merma = Total Entrada Real - Total Salida
Merma = 1,001.5 - 991.0 = 10.5 kg

% Merma = (Merma / Total Entrada Real) × 100
% Merma = (10.5 / 1,001.5) × 100 = 1.05%

### Evaluación

| PARÁMETRO | VALOR | CRITERIO | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| % Merma | 1.05% | ≤ 2.0% | CONFORME |
| Desviación de fórmula | +0.15% | ≤ ±1.0% | CONFORME |

### Conclusión

El balance del Lote L-2026-0142 se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos. No requiere investigación de desviación.

## Caso de Alerta: Merma > 2%

Si el resultado hubiera sido:

% Merma = 3.2%  →  EXCEDE TOLERANCIA

Acciones obligatorias: 1. Detener la línea y notificar al Jefe de Producción. 2. Verificar posibles fugas, derrames o errores de pesaje. 3. Registrar la desviación en el formato de No Conformidad. 4. Escalar a Dirección Técnica si la merma supera el 5%.