# ANEXO 2 - POE 3.10: CATÁLOGO DE DEFECTOS CRÍTICOS DE ENVASE

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.10-ANX-02 | CGC-POE-3.10 | 01 |

## Instrucciones

Este catálogo clasifica los defectos de envase por severidad. Debe consultarse durante la inspección visual de cada lote. Cualquier defecto Crítico obliga a detener la línea y segregar el producto.

## Clasificación de Defectos

### DEFECTOS CRÍTICOS (Rechazo inmediato)

| # | DEFECTO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Saco perforado o roto | Orificio visible que permite fuga de producto | Segregar. No despachar. Re-envasar. |
| C2 | Costura/sellado deficiente | Costura abierta, hilo suelto, sello térmico incompleto | Segregar. Re-sellar o re-envasar. |
| C3 | Etiqueta ausente | Producto sin etiqueta o rótulo visible | Segregar. Etiquetar antes de liberar. |
| C4 | Etiqueta incorrecta | Etiqueta de otro producto, lote erróneo, o no coincide con registro ICA | BLOQUEO TOTAL. No Conformidad Mayor. |
| C5 | Contaminación visible | Material extraño visible dentro del envase | Segregar. Investigar origen. |
| C6 | Peso fuera de tolerancia | Peso neto fuera de los límites del Anexo 1 | Ajustar peso. Re-pesar. |

### DEFECTOS MAYORES (Requieren corrección)

| # | DEFECTO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Etiqueta mal adherida | Despegada parcialmente, arrugada o torcida | Re-etiquetar antes de despacho. |
| M2 | Impresión de lote ilegible | Fecha, lote o registro ICA borroso | Re-imprimir. Verificar inyector de tinta. |
| M3 | Saco manchado | Manchas de producto, grasa o suciedad externa | Limpiar si es posible. Si no, re-envasar. |
| M4 | Palletizado inestable | Sacos mal apilados, riesgo de caída | Re-paletizar. Verificar esquema de apilado. |

### DEFECTOS MENORES (Registro y monitoreo)

| # | DEFECTO | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| m1 | Arrugas en saco | Pliegues cosméticos sin afectar integridad | Registrar. Monitorear frecuencia. |
| m2 | Variación de color del envase | Diferencia tonal entre lotes de empaques | Notificar a proveedor de empaques. |

## Campos Obligatorios en Etiqueta (Verificación ICA)

| CAMPO | REQUISITO |
| --- | --- |
| Nombre comercial del producto | Legible, coincide con registro ICA |
| Número de Registro ICA | En negrilla, visible a simple vista |
| Composición garantizada | % nutrientes según registro |
| Contenido neto | En kg o g, coincide con peso real |
| Número de lote | Trazable, legible, indeleble |
| Fecha de fabricación | Formato AAAA-MM-DD |
| Nombre y dirección del fabricante | CALFERQUIM S.A.S. completo |
| Advertencias y precauciones | Según Anexo II-F de pv0 |

Regla: Los defectos C4 (etiqueta incorrecta) y C5 (contaminación) generan No Conformidad Mayor con investigación obligatoria y reporte a Dirección Técnica en un plazo máximo de 24 horas.