# ANEXO 1 - POE 3.18: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR ORIGEN

| CÓDIGO | POE ASOCIADO | VERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| CGC-POE-3.18-ANX-01 | CGC-POE-3.18 | 01 |

## Instrucciones

Esta clasificación debe usarse para segregar correctamente los residuos generados en planta. Cada tipo de residuo tiene un contenedor asignado con código de color. Se prohíbe mezclar categorías.

## Clasificación

| CÓDIGO | TIPO DE RESIDUO | ORIGEN TÍPICO | CONTENEDOR | DESTINO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Barredura de piso (producto seco) | Molienda, Mezcla, Envase | Azul | Evaluación para reproceso o disposición |
| R-02 | Material fuera de especificación | Control de calidad, Granulación | Azul | Reproceso controlado o destrucción |
| R-03 | Empaques contaminados (sacos, bolsas) | Envase, Almacén | Gris | Gestor autorizado (reciclaje industrial) |
| R-04 | Polvo de filtros y ciclones | Molienda, Micronización | Azul | Evaluación composición. Posible reproceso. |
| R-05 | Contramuestras vencidas | Muestroteca (POE 3.14) | Azul | Disposición como R-01 |
| R-06 | Residuos líquidos (lavado de equipos) | Limpieza de mezcladora, tanques | Rojo | Gestor autorizado (tratamiento líquidos) |
| R-07 | Residuos ordinarios (no peligrosos) | Oficinas, comedor, baños | Verde | Recolección municipal |
| R-08 | Residuos peligrosos (solventes, aceites) | Mantenimiento, Laboratorio | Rojo | Gestor autorizado RESPEL |
| R-09 | Material de empaque limpio (reciclable) | Almacén, Recepción MP | Blanco | Reciclaje |

## Reglas de Segregación

| REGLA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Prohibición absoluta | Las barreduras (R-01) no pueden reincorporarse como producto terminado |
| Evaluación obligatoria | R-01, R-02 y R-04 requieren análisis antes de definir destino |
| Cuantificación | Todo residuo azul debe pesarse al momento de la recolección |
| Registro | Todo movimiento se documenta en el Formato de Disposición de Residuos |
| Frecuencia | Recolección mínima al final de cada turno o cambio de producto |

## Contenedores

| COLOR | USO | IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Azul | Residuos de proceso (evaluables) | Rótulo con código R-XX, producto, lote, fecha, peso |
| Rojo | Residuos peligrosos y líquidos | Rótulo RESPEL con pictogramas |
| Gris | Empaques contaminados | Rótulo “Material contaminado - No reciclar” |
| Verde | Ordinarios no peligrosos | Sin rótulo especial |
| Blanco | Reciclables limpios | Sin rótulo especial |

Nota: La cantidad máxima acumulable de residuos azules (R-01 a R-05) en planta es de 500 kg o 30 días, lo que ocurra primero. Superado cualquier límite, debe gestionarse la disposición inmediata.