# PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO: DISPOSICIÓN DE BARREDURAS Y RESIDUOS

CÓDIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | PRÓXIMA REVISIÓN |





CGC-POE-3.18 | 01 | 2026-02-17 | 12 meses o ante cambio regulatorio |

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la recolección, segregación, almacenamiento temporal y disposición final de barreduras y residuos sólidos/líquidos generados en las áreas de producción, envase y almacenamiento, garantizando su correcta clasificación y evitando la contaminación cruzada o reutilización indebida.

## 2. ALCANCE

Aplica a todas las áreas operativas de la planta: Producción, Envase, Almacén de MP, Almacén de PT y Zona de Despachos.

## 3. DEFINICIONES

- Barredura: Material particulado (polvo, finos, residuos de limpieza) recolectado del piso, equipos o superficies.

- Residuo Sólido No Peligroso: Material de desecho sin características de peligrosidad.

- Residuo Líquido: Aguas de lavado de equipos, condensados, derrames menores contenidos.

- Gestor Autorizado: Empresa terceros con licencia ambiental para transporte y disposición final.

## 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución ICA pv0 (Propuesta): Anexo I-B, Pilar 10 “Manejo de Residuos/Barreduras”.

- Decreto 1076 de 2015: Gestión de residuos sólidos.

## 4.1. CONSIDERACIONES GMP

SE PROHÍBE EXPRESAMENTE la reincorporación de barreduras o residuos al proceso productivo de Fertilizantes o Acondicionadores destinados a comercialización. Esta es una regla crítica de cumplimiento. El incumplimiento constituye una No Conformidad Crítica y puede generar sanciones legales severas por fraude al consumidor.

## 5. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS (Estilo Opus)

### 5.1. Jefe de Producción

- Debe asegurar que los contenedores de residuos estén identificados y disponibles en cada área.

- Es responsable de la cuantificación exacta (peso real, no “aproximado”) de las barreduras generadas.

### 5.2. Operarios de Limpieza

- Deben segregar los residuos en los contenedores correctos según la clasificación del Anexo 1.

- Se prohíbe mezclar residuos de diferente origen en el mismo contenedor.

### 5.3. Responsable Ambiental

- Debe coordinar la disposición final con el gestor autorizado y archivar los certificados de disposición.

### 5.4. Control de Calidad

- Debe auditar mensualmente que no exista reincorporación de residuos al producto comercial.

## 6. PROCEDIMIENTO (Estilo GLM-4.7)

### 6.1. Generación y Segregación

- OPERARIO: Recolectar barreduras y residuos durante la limpieza rutinaria al final de cada turno.

- OPERARIO: Segregar en contenedores rotulados:

  - Contenedor A: Barreduras de Área de Producción (polvo de materia prima).

  - Contenedor B: Residuos de Envase (sacos rotos, etiquetas defectuosas).

  - Contenedor C: Residuos de Limpieza (trapos, material absorbente).

- OPERARIO: Pesar el contenido de cada contenedor y registrar en Registro_Disposicion_Residuos_V1.csv (Fecha, Área, Tipo, Peso kg).

### 6.2. Almacenamiento Temporal

- OPERARIO: Trasladar los contenedores sellados al área de almacenamiento temporal de residuos (Zona Techada).

- PRODUCCIÓN: No almacenar más de 48 horas. Acumulo prolongado genera riesgo sanitario y de contaminación.

### 6.3. Residuos Líquidos (Lavados)

- OPERARIO: Recolectar las aguas de lavado en trampa de sólidos antes de verter al sistema de drenaje (si aplica).

- OPERARIO: No verter residuos químicos al drenaje sin tratamiento previo.

### 6.4. Disposición Final

- GESTIÓN AMBIENTAL: Coordinar el retiro de residuos al gestor autorizado cada semana o cuando los contenedores alcancen el 80% de capacidad.

- GESTIÓN AMBIENTAL: Exigir y archivar el Certificado de Disposición Final (Remisión, Factura o Certificado).

## 7. CRITERIOS DE CONTROL

| Hallazgo | Severidad | Acción |
| --- | --- | --- |
| Reincorporación de barredura a producto comercial | CRÍTICA | Investigar, aislar producto, reportar a ICA. |
| Ausencia de evidencia de disposición | ALTA | Abrir NC, gestionar evidencia faltante. |
| Mezcla de residuos incompatibles | MEDIA | Re-clasificar y capacitar personal. |

## 8. REGISTROS ASOCIADOS

- Formato_Control_Disposicion_Residuos_V1.csv

- Registro_Disposicion_Residuos_V1.csv

## 9. ANEXOS

- Anexo 1: Clasificación de Residuos por Origen.

- Anexo 2: Lista de Gestores Autorizados.

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión | Fecha | Descripción |